Contenido

1.	Introducción.	4

2.	Objeto.	4

3.	Alcance.	5

4.	Definiciones.	5

5.	Marco legal.	16

5.1.	Normatividad nacional.	16

5.2.	Normatividad internacional.	18

6.	Información de la entidad	20

7.	Responsabilidades.	21

7.1.	Administrador del programa.	21

7.2.	Coordinador trabajo en alturas.	22

7.3.	Trabajadores.	24

7.4.	Contratistas.	25

8.	Medidas de prevención contra caídas en altura.	25

8.1.	Selección del trabajador para tareas en alturas.	25

8.2.	Análisis de trabajo seguro (ATS).	27

8.3.	Capacitación y entrenamiento.	28

8.4.	Sistemas de ingeniería para prevención de caídas.	29

8.5.	Medidas colectivas de prevención.	29

9.	Medidas de protección.	31

9.1.	Medidas pasivas de protección.	32

9.2.	Medidas activas de protección.	32

10.	Identificación de trabajos y procedimientos de trabajo en alturas.	40

10.1.	Ascenso y descenso con escaleras tipo tijera con plataforma.	40

10.2.	Ascenso y descenso por la escalera sencilla.	41

10.3.	Desplazamiento Horizontal.	43

11.	Selección, adquisición, inspección entrega, uso y mantenimiento y disposición final de equipos, sistemas y E.p.p. caídas	45

12.	Elementos de protección personal y equipos seguros contra caídas.	47

13.	Guía de Rescate.	48

14.	Anexos.	48

15.	Bibliografía.	49

- Introducción.

El trabajo en alturas es considerado como una tarea de alto riesgo que hace parte de infinidad de labores requeridas en la industria del país; debido a las condiciones que se requieren para desarrollar tales actividades y las consecuencias que tienen para los trabajadores, se convierte en un riesgo laboral que requiere reglamentación y regulación especial. Toda tarea u ocupación que desafíe la gravedad conlleva a un riesgo de accidente por caída a distinto nivel.

Cualquier trabajo en condiciones normales, no presume mayor siniestralidad; sin embargo, la falla en algún aspecto personal o de seguridad acarrea frecuentemente consecuencias negativas.

El trabajo en alturas no es ajeno a las adversidades que se pueden generar de un accidente laboral; por lo tanto, se hace necesario incrementar precauciones e implementar el programa de protección contra caídas como medida de prevención.

La meta primordial de este programa de protección contra caídas es el de preservar, mantener y mejorar la salud individual y colectiva de los trabajadores que realizan labores a más de 2,0 metros, la cual incluye pautas para la ejecución de actividades, coordinación y supervisión de la seguridad en las alturas; contribuyendo al mejoramiento del Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo con el fin de evitar accidentes de trabajo y enfermedades de origen laboral.

- Objetivo.

El Programa de Prevención y Protección Contra Caídas de Alturas está encaminado a proteger a los trabajadores, analizando e identificando los trabajos en alturas iguales o mayores a 2.0 metros sobre el nivel inferior que sean ejecutados correctamente mediante procesos adecuados, eficientes y estandarizados, permitiendo establecer acciones de trabajo seguro que ayuden a controlar los riesgos y prevenir los accidentes, que puedan afectar la seguridad y la salud de los trabajadores, otras personas, el ambiente, la calidad y la productividad de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ATENICON Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS, cumpliendo de esta manera los requisitos legales  nacionales vigentes en este campo.

- Alcance.

El Programa de Protección Contra Caídas está dirigido a los trabajadores que realizan tareas de alturas en la bodega de almacenamiento en nuestras instalaciones o esporádicamente para contratistas que deban realizar alguna labor de mantenimiento que conlleve trabajo en alturas en la entidad estos serán las únicas personas autorizadas para realizar este tipo de labor.

Los trabajos en alturas realizados son:

- Almacenamiento de donaciones en los racks ubicados en el interior de la bodega.

- Actividades de mantenimiento a las instalaciones de la entidad con trabajo en alturas a través de contratistas.

- Definiciones.

- Absorbedor de energía: Equipo que hace parte integral de un sistema de detención de caídas, cuya función es disminuir y limitar las fuerzas de impacto en el cuerpo del trabajador o en los puntos de anclaje en el momento de una caída.

- Actividad o tarea no rutinaria: Actividad que no forma parte de la operación normal de la organización o actividad que la organización ha determinado como no rutinaria por su baja frecuencia de ejecución.

- Actividad o tarea rutinaria: Actividad que forma parte de la operación normal de la organización, se ha planificado y es estandarizable.

- Adaptador de anclaje: Un componente o subsistema que funciona como interfaz entre el anclaje y un sistema de detención de caídas, restricción, acceso o posicionamiento con el propósito de acoplar el sistema al anclaje.

- Anclaje: Punto seguro fijo o móvil al que pueden conectarse adaptadores de anclaje o equipos personales de restricción, posicionamiento, acceso y/o de detención de caídas, capaz de soportar con seguridad las cargas aplicadas por el sistema o subsistema de protección contra caídas. Deben ser diseñado y aprobados por una persona calificada e instalados por una persona competente.

- Arnés de cuerpo completo: Equipo de protección personal diseñado para contener el torso y distribuir las fuerzas de la detención de caídas en al menos la parte superior de los muslos, la pelvis, el pecho y los hombros. Es fabricado en correas debidamente cosidas y aseguradas entre sí, e incluye elementos para conectar equipos y asegurarse a un punto de anclaje. Debe ser certificado bajo un estándar nacional o internacionalmente aceptado.

- Autocuidado: Se define como actitud y aptitud para realizar de forma voluntaria y sistemática actividades dirigidas a conservar la salud y prevenir accidentes o enfermedades.

- Ayudante de seguridad: Trabajador autorizado, debidamente certificado, designado por el empleador para revisar las condiciones de seguridad en el sitio de trabajo y controlar el acceso a las áreas de riesgo de caída de objetos o personas.

- Baranda: Barrera que se instala al borde de un lugar para prevenir la posibilidad de caída. Debe garantizar una capacidad de carga y contar con un travesaño de agarre superior, una barrera colocada a nivel del suelo para evitar la caída de objetos y un travesaño o barrera intermedios que prevenga el paso de personas entre el travesaño superior y la barrera inferior.

- Capacitación: Es toda actividad a corto plazo realizada en una empresa o institución autorizada, con el objetivo de preparar el talento humano mediante un proceso en el cual el participante comprende, asimila, incorpora y aplica conocimientos, habilidades, destrezas que lo hacen competente para ejercer sus labores en el puesto de trabajo.

- Centro de capacitación y entrenamiento: Espacio destinado y acondicionado, con infraestructura adecuada para desarrollar y fundamentar, el conocimiento y las habilidades necesarias para el desempeño del trabajador y la aplicación de las técnicas relacionadas con el uso de los equipos y la configuración de sistemas de prevención y protección contra caídas para TA.

- Certificación de competencia laboral: Documento otorgado por un organismo certificador con la autoridad legal para su expedición, donde se reconoce la competencia laboral de una persona para desempeñarse en la actividad que ejerce. Estas certificaciones deben cumplir con lo exigido en las normas nacionales establecidas o las que las modifique o sustituya.

- Certificación del proceso de capacitación y entrenamiento: Documento expedido por el oferente de capacitación y entrenamiento al final del proceso formativo en el que se da constancia que una persona cursó y aprobó la capacitación y entrenamiento necesario para desempeñar una actividad laboral en TA. Este documento será propiedad del trabajador como constancia de los conocimientos, y desarrollado por el oferente.

- Certificado de conformidad: Documento emitido de acuerdo con las reglas de un sistema de certificación, en el cual se manifiesta adecuada confianza de que un producto, proceso o servicio debidamente identificado está conforme con una norma técnica u otro documento normativo específico.

- Competencia: Es la capacidad demostrada para poner en acción conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que hacen posible su desempeño en diversos contextos sociales. Se evidencia a través del logro de los resultados de aprendizaje.

- Conector: Equipo certificado que permite unir entre sí partes de un sistema personal de detención de caídas, un sistema de posicionamiento o un sistema de restricción.

- Conocimiento: Es el resultado de la asimilación de información por medio del aprendizaje; acervo de hechos, principios, teorías y prácticas relacionados con un campo de trabajo o estudio concreto.

- Constancia de formación vocacional: Documento de consulta expedido por la Dirección de Movilidad y Formación para el Trabajo del Ministerio del Trabajo, donde permite validar el reporte del proceso de formación impartido por un oferente inscrito en el registro del Ministerio del Trabajo.

- Coordinador de trabajo en alturas: Trabajador designado por el empleador, capaz de identificar peligros en el sitio en donde se realiza trabajo en alturas, que tiene autorización para aplicar medidas correctivas inmediatas para controlar los riesgos asociados a dichos peligros. La designación del coordinador de TA no significa la creación de un nuevo cargo, ni aumento en la nómina de la empresa, esta función debe ser llevada a cabo por la persona designada por el empleador y puede ser ejecutada por supervisores o coordinadores de procesos, por el coordinador o ejecutor del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo o cualquier otro trabajador que el empleador considere adecuado para cumplir sus funciones.

- Cuerdas: Elemento de amarre certificado por el fabricante, componente de un sistema de restricción, posicionamiento, detención de caídas o rescate, con diámetro que garantice la resistencia establecida, fabricado en materiales altamente resistentes a la tensión y a la abrasión.

- Delimitación del área: Medida de prevención colectiva que tiene por objeto limitar el área o zona de peligro de caída del trabajador o de objetos y prevenir el acercamiento de este a la zona de caída.

- Destreza: Es la habilidad demostrada por una persona para aplicar conocimientos y utilizar técnicas, con el fin de realizar tareas y resolver problemas en un campo de trabajo o estudio. Moviliza capacidades cognitivas (uso del pensamiento lógico, intuitivo y creativo) y prácticas (destreza manual y uso de métodos, materiales, herramientas e instrumentos).

- Distancia de desaceleración: Distancia vertical entre el punto donde termina la caída libre y se comienza a activar el absorbedor de energía hasta que este último pare por completo.

- Distancia de detención: Distancia vertical total requerida para detener una caída, incluyendo la distancia de desaceleración y la distancia de activación.

- Entrenador en trabajo en alturas: Persona que cumple los requisitos de esta resolución para este rol, y que posee certificado de capacitación y entrenamiento en el nivel entrenador lo que le permite brindar capacitación y entrenamiento en TA.

- Entrenamiento: Actividad de aprendizaje realizada en un centro de capacitación y entrenamiento autorizado por el Ministerio de Trabajo, cuyo propósito es complementar la etapa teórica desarrollada previamente, mediante un proceso práctico, donde la persona comprende, asimila, incorpora y aplica conocimientos para obtener las habilidades y destrezas requeridas para desarrollar actividades en alturas con técnicas que lo hacen competente para ejercer sus labores en el puesto de trabajo.

- Equipo certificado: Todo equipo utilizado en protección contra caídas, debe contar como mínimo con un certificado de conformidad de producto expedido por el fabricante.

- Equipo de entrenamiento: Dispositivos y elementos utilizados por un aprendiz durante la etapa de entrenamiento, en un centro de capacitación y entrenamiento con riesgos controlados.

- Equipos de rescate: Son los dispositivos, elementos diseñados y destinados para configurar un sistema de rescate en alturas.

- Equipo de seguridad: Dispositivos, aparatos y elementos utilizados por el aprendiz en el proceso de entrenamiento para protegerse de los riesgos inherentes al trabajo que esté desempeñando.

- Eslinga de detención de caídas: Equipo certificado, que se compone de un sistema de cuerda, reata, cable u otros materiales que cuenta con un absorbedor de energía, que permiten la unión al arnés del trabajador al punto de anclaje. Su función es detener la caída de una persona, absorbiendo la energía de la caída de modo que al trabajador se le limite la carga máxima que recibe. Debe cumplir los siguientes requerimientos:

  - Todos sus componentes deben ser certificados.

  - Resistencia mínima de 5.000 libras (22,2 kilo newtons — 2.272 kg).

  - Tener un absorbedor de energía; y

  - Tener en sus extremos sistemas de conexión certificados.

- Eslinga de posicionamiento o eslinga de restricción: Equipo certificado compuesto de elementos de cuerda, cintas, cable u otros materiales con resistencia mínima de 5.000 libras (22,2 kilo newtons — 2.272 kg) que puede tener en sus extremos ganchos o conectores que permiten la unión de arnés del trabajador y al punto de anclaje. Todas las eslingas y sus componentes deben ser certificados.

- Estructura para entrenamiento de trabajo en alturas: Conjunto de partes que forman un cuerpo, que permiten soportar los efectos de las cargas y fuerzas que actúan sobre ella, protegiendo al personal que desarrolle entrenamiento sobre la misma. Debe ser diseñada y avalada con memorias de cálculo firmadas por persona calificada, con el fin de mantener los requisitos de resistencia establecidos en la presente resolución. La estructura debe mantener los diseños originales y cualquier cambio en la estructura o en su uso debe contar con el aval de la persona calificada.

- Evaluación de competencias laborales para trabajo en alturas: Proceso por medio del cual un organismo con las competencias legales para desarrollar evaluación de competencias laborales recoge de una persona, información sobre su desempeño y conocimiento con el fin de determinar su competencia, para desempeñar una función productiva de acuerdo con la norma técnica de competencia laboral para trabajo en alturas vigente o esquema acreditado.

- Factor de seguridad: Número entero multiplicador mayor que uno (1) de la carga real aplicada a un elemento, para determinar la carga a utilizar en el diseño.

- Gancho: Equipo metálico con resistencia mínima de 5.000 libras (22.2 kilo newtons —2.272 kg) que es parte integral de los conectores y permite realizar conexiones entre el arnés, las eslingas y los puntos de anclaje, sus dimensiones varían de acuerdo a su uso, los ganchos están provistos de una argolla u ojo al que está asegurado el material del equipo conector (cuerda, reata, cable, cadena, entre otros) y un sistema de apertura y cierre con doble sistema de accionamiento para evitar una apertura accidental, que asegure que el gancho no se salga de su punto de conexión.

- Hueco: Para efecto de esta norma es el espacio vacío o brecha en una superficie o pared, a través del cual se puede producir una caída de 2,00 m o más de personas u objetos.

- Línea de advertencia: Es una medida de prevención de caídas que demarca un área en la que se puede trabajar sin un sistema de protección. Consiste en una línea de acero, cuerda, cadena u otros materiales, la cual debe estar sostenida mediante unos soportes que la mantengan a una altura entre 0,85 metros y 1 metro de altura sobre la superficie de trabajo.

- Líneas de vida horizontales: Equipos certificados de cables de acero, cuerdas, rieles u otros materiales que debidamente anclados a la estructura donde se realizará el trabajo en alturas, permitan la conexión de los equipos personales de protección contra caídas y el desplazamiento horizontal del trabajador sobre una determinada superficie. La estructura de anclaje debe ser evaluada con métodos de ingeniería.

- Líneas de vida horizontales fijas: Son aquellas que se encuentran debidamente ancladas a una determinada estructura, fabricadas en cable de acero o rieles metálicos y según su longitud, se soportan por puntos de anclaje intermedios; deben ser diseñadas e instaladas por una persona calificada. Los cálculos estructurales determinarán si se requiere de sistemas absorbentes de energía.

- Líneas de vida horizontales portátiles: Son equipos certificados y preensamblados, elaborados en cuerda o cable de acero, con sistemas absorbentes de choque, conectores en sus extremos, un sistema tensionador y dispositivos adaptadores de anclaje (si aplican); estas se instalarán por parte de los trabajadores autorizados entre dos puntos de comprobada resistencia y se verificará su instalación por parte del coordinador de trabajo en alturas (cuando los puntos de anclaje se encuentran previamente certificados o aprobados como puntos de anclaje) o de una persona calificada.

- Líneas de vida verticales: Equipos certificados de cables de acero, cuerdas, rieles u otros materiales que debidamente ancladas en un punto superior a la zona de labor, protegen al trabajador en su desplazamiento vertical (ascenso/descenso). Serán diseñadas por una persona calificada y deben ser instaladas por una persona calificada o por una persona avalada por el fabricante.

- Máxima fuerza de detención, MFD: La máxima fuerza que puede soportar el trabajador sin sufrir una lesión, es 1.800 libras (8 kilo newtons — 816 kg).

- Medidas activas de protección contra caídas: Son las que involucran la participación del trabajador. Incluyen los siguientes componentes: punto de anclaje, mecanismos de anclaje, conectores, arnés de cuerpo completo y plan de rescate.

- Medidas colectivas de prevención: Todas aquellas actividades dirigidas a informar o demarcar la zona de peligro y evitar una caída de alturas o ser lesionado por objetos que caigan. Estas medidas, previenen el acercamiento de los trabajadores o de terceros a las zonas de peligro de caídas de personas o de objetos; sirven como barreras informativas y corresponden a medidas de control en el medio.

- Medidas de prevención contra caídas: Conjunto de acciones individuales o colectivas que se implementan para advertir o evitar la caída de personas y objetos cuando se realizan trabajos en alturas y forman parte de las medidas de control. Dentro de las medidas de prevención contra caídas de trabajo en alturas están la capacitación, los procedimientos, el entrenamiento, la aptitud psicofísica, la vigilancia en salud laboral, los sistemas de ingeniería para prevención de caídas, medidas colectivas de prevención, permiso de trabajo en alturas, listas de chequeo, los análisis de peligros y otros que el administrador del programa o el coordinador de trabajo en alturas establezca como necesarios para aumentar la efectividad del programa y la eficacia de los controles.

- Medidas de protección contra caídas: Conjunto de acciones individuales o colectivas que se implementan para detener la caída de personas y objetos una vez ocurra o para mitigar sus consecuencias.

- Medidas pasivas de protección contra caídas: Están diseñadas para detener o capturar al trabajador en el trayecto de su caída, sin permitir impacto contra estructuras o elementos, requieren poca o ninguna intervención del trabajador que realiza el trabajo.

- Mosquetón: Equipo certificado, metálico en forma de argolla que permite realizar conexiones directas del arnés a los puntos de anclaje. Otro uso es servir de conexión entre equipos de protección contra caídas o rescate a su punto de anclaje. Deben tener una resistencia mínima certificada de 5.000 libras (22,2 kilo newtons — 2.272 kg).

- Organismo de acreditación: Entidad encargada de acreditar la competencia técnica de los organismos de evaluación de la conformidad.

- Organismo de evaluación de la conformidad: Organismo que realiza servicios de evaluación de la conformidad.

- Permiso de trabajo en alturas: Mecanismo administrativo que, mediante la verificación y control previo de todos los aspectos relacionados en la presente resolución, tiene como objeto fomentar la prevención durante la realización de trabajos en alturas.

- Persona calificada: Personal que por su competencia profesional y formación académica en temas relacionados con construcciones sismo resistentes, pueden intervenir en las fases de preparación, ejecución, intervención, ejecución y terminación de una actividad relacionada con trabajo en alturas, contando además con las capacitaciones requeridas en el tema.

- Persona en proceso de capacitación y entrenamiento: Aprendiz objeto de acciones de capacitación y entrenamiento.

- Plan de mejora: Documento elaborado por el proveedor inscrito de capacitación y entrenamiento en trabajo en alturas, y presentado para su aprobación ante la Dirección de Movilidad y Capacitación para el Trabajo del Ministerio del Trabajo, que deberá contener las adiciones, aclaraciones destinadas a subsanar las recomendaciones o solicitudes generadas a partir de hallazgos relacionados con el incumplimiento de las condiciones técnicas, operativas y jurídicas conforme a la presente resolución. Según la gravedad de la observación, la Dirección de Movilidad y Capacitación para el Trabajo definirá si el proveedor de capacitación y entrenamiento desarrolla el plan de mejora siguiendo activo o, si de lo contrario, se inactiva su labor.

- Programa de prevención y protección contra caídas en alturas: Es la planeación, organización, ejecución y evaluación de las actividades identificadas por el empleador como necesarias de implementar en los sitios de trabajo en forma integral e interdisciplinaria, para prevenir la ocurrencia de accidentes y enfermedades laborales por trabajo en alturas y llegado el caso las medidas de protección implementadas para detener la caída una vez ocurra o mitigar sus consecuencias.

- Proveedor de capacitación y entrenamiento: Organización o persona inscrita en el registro de la Dirección de Movilidad y Capacitación para el Trabajo del Ministerio del Trabajo, que oferta el servicio de capacitación y entrenamiento en trabajo en alturas.

- Requerimiento de claridad o espacio libre de caída: Distancia vertical requerida por un trabajador en caso de una caída, para evitar que este impacte contra el suelo o contra un obstáculo. El requerimiento de claridad dependerá principalmente de la configuración del sistema de detención de caídas utilizado.

- Rodapié: Elemento horizontal construido en material rígido, que se instala en el perímetro de una plataforma, en la parte inferior de la baranda de seguridad de protección. Tiene la finalidad de evitar la caída al vacío de herramientas de mano o elementos de trabajo.

- Señalización del área: Es una medida de prevención que incluye entre otros, avisos informativos que indican con letras o símbolos gráficos el peligro de caída de personas y objetos.

- Sistema de acceso por cuerdas: Es un sistema con equipos certificados, configurado para que, a través de cuerdas y equipos, un trabajador autorizado pueda acceder, ascender, descender o realizar una progresión a un lugar específico.

- Sistema de posicionamiento: Sistema con equipos certificados, configurado para ubicar al trabajador en un sitio de trabajo de modo que permanezca parcial o totalmente suspendido de sus equipos, limitando la distancia de caída del trabajador a máximo 60 cm, de modo que pueda utilizar las dos manos para su labor.

- Sistema de restricción: Sistema con un conjunto de equipos certificados de diferentes longitudes fijas o graduables que también puede permitir la conexión de sistemas de bloqueo o freno. Su función es limitar los desplazamientos del trabajador para que no llegue a un sitio del que pueda caer por un borde o lado desprotegido, huecos o aberturas. No debe ser usado en superficies en las que se camina o trabaja con una inclinación superior de 18.4 grados.

- Sistemas de ingeniería para prevención de caídas: Son aquellos sistemas relacionados con cambios o modificación en el diseño, montaje, construcción, instalación, puesta en funcionamiento, para eliminar, sustituir o mitigar el riesgo de caída. Se refiere a todas aquellas medidas tomadas para el control en la fuente, desde aquellas actividades destinadas a evitar el trabajo en alturas o el ascenso o descenso del trabajador, hasta la implementación de mecanismos que permitan menor tiempo de exposición.

- Sistemas de protección de caídas: Sistema con un conjunto de elementos, anclajes y/o equipos certificados, que el empleador dispone para que el trabajador autorizado use para su protección ante una caída y el cual garantiza que reduce las fuerzas sobre el cuerpo al máximo permitido y aprobado por una persona calificada. En ningún momento, el estándar internacional puede ser menos exigente que el nacional.

- Trabajador autorizado: Trabajador que ha sido designado por la organización para realizar trabajos en alturas, cuya salud fue evaluada y se le consideró apto para trabajo en alturas y que posee la constancia de capacitación y entrenamiento de trabajo en alturas o el certificado de competencia laboral para trabajo en alturas.

- Trabajo en alturas: Toda actividad que realiza un trabajador que ocasione la suspensión y/o desplazamiento, en el que se vea expuesto a un riesgo de caída, mayor a 2.0 metros, con relación del plano de los pies del trabajador al plano horizontal inferior más cercano a él.

- Trabajos en suspensión: Tareas en las que el trabajador debe «suspenderse» o colgarse y mantenerse en esa posición, mientras realiza su tarea o mientras es subido o bajado.

- Unidades Vocacionales de Aprendizaje en Empresas (UVAE): Son mecanismos dentro de las empresas que buscan desarrollar conocimiento en la organización mediante procesos de autoformación, con el fin de preparar, entrenar, reentrenar, complementar y certificar la capacidad del recurso humano para realizar labores seguras en trabajo en alturas dentro de la empresa.

- Marco legal.

Parar dar cumplimiento con los requisitos legales y regulaciones gubernamentales nacionales vigentes, la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ATENICON Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS implementa el Programa de Prevención y Protección Contra Caídas de Alturas como se establece en la Resolución 4272 de 2021, expedida por el Ministerio del Trabajo. Igualmente, y cuando no exista una normativa nacional relacionada con los requisitos establecidos por el presente reglamento, se consultará y complementará con normativas internacionales que aplique según sea el caso.

De igual manera, cuando se conozca alguna actualización de las normativas nacionales, se revisará e implementará en el menor tiempo posible y se establece anualmente una revisión y actualización legal del presente programa.

A continuación, se relacionan las normas nacionales e internacionales relacionadas:

  - Normatividad nacional.

| Entidad | Normativa | Fecha |  | Asunto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ministerio de Trabajo | Decreto ley 1295 | 1994 |  | Por el cual se determina la organización y administración del sistema general de riesgos laborales. |
|  | Decreto 1530 | 1996 |  | Por el cual se reglamentan parcialmente la Ley 100 de 1993 y el Decreto-ley 1295 de 1994 |
|  | Resolución 1401 | 2007 |  | Por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de trabajo. |
|  | Ley 1562 | 2012 |  | Modifico el Sistema General de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones en materia de SST. |
|  | Resolución 1409 | 2012 |  | Por la cual se establece el Reglamento de Seguridad para la Protección contra caídas en trabajos en alturas. |
|  | Resolución 1903 | 2013 |  | Por la cual se modifica la Resolución 1409 de 2012 y se dictan otras disposiciones. Capacitación. |
|  | Decreto 1443 | 2014 |  | Por la cual se dictan disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). |
|  | Circular 200 | 2014 |  | Comunicado de Ministerio del Trabajo, indicando el vencimiento del plazo para que empleadores, contratistas y subcontratistas obtengan el certificado de capacitación. |
|  | Resolución 3368 | 2014 |  | Modifica el numeral 15 del Artículo 2 de la Resolución 1409 de 2012 y define el perfil del Entrenador y del Coordinador de Trabajo en Alturas. |
|  | Decreto 472 | 2015 |  | Reglamenta los criterios de graduación de las multas por infracción a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo y se señalan normas para la aplicación de la orden de clausurar el lugar de trabajo o cierre definitivo de la entidad y paralización o prohibición inmediata de trabajos. |
|  | Resolución 1072 | 2015 |  | Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo |
|  | Resolución 1111 | 2017 |  | Por la cual se definen los estándares mínimos del SGSST para empleadores y contratistas. |
| Resolución 1178 |  |  | 2017 | Por la cual se establecen los requisitos técnicos y de seguridad para proveedores del servicio de capacitación y entrenamiento en protección contra caídas trabajo en alturas |

| ICONTEC – Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación | NTC 2037 | 1985 | Higiene y seguridad. Arneses de seguridad |
| --- | --- | --- | --- |
|  | NTC 1641 | 1981 | Higiene y seguridad. Andamios. Definiciones y clasificación. |
|  | NTC 1642 | 1981 | Higiene y seguridad. Andamios. Requisitos generales de seguridad. |
|  | NTC 1735 | 1982 | Higiene y seguridad. Andamios tubulares. Requisitos de seguridad |
|  | NTC 2234 | 1987 | Higiene y seguridad. Andamios colgantes. Clasificación, dimensiones y usos. |
|  | NTC OHSAS 18001 | 2007 | Sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional. Requisitos. |
|  | NTC OHSAS 18002 | 2009 | Sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional. Directrices para la implementación del documento NTC-OHSAS 18001:2007. |

  - Normatividad internacional.

| Entidad | Normativa | Fecha | Asunto |
| --- | --- | --- | --- |
| OSHA – Occupational Safety & Health Administration U.S. Department of Labor. | OSHA CFR29. | Rev. 2008 | Establece los estándares de Construcción de OSHA. - 1910, subpartes D & F - protección contra caídas para la Industria General. - 1926.501 Protección y Seguridad en la Industria de la construcción. - 1926.502 - sistemas de protección contra caídas criterios y prácticas. - 1926.502 (b), subparte M apéndice B - Sistemas de barandas. Pautas no obligatorias. - 1926.502 (d), subparte M apéndice C - Sistemas de Detención de Caídas. Pautas no obligatorias. - 1926.502 (e), subparte M apéndice D - Colocación de dispositivos de Sistemas. Pautas no obligatorias. - 1926. Subparte X – Escaleras. - 1924.451, Requerimientos Generales líneas de vida horizontales. |
| ANSI – American National Standards Institute. | ANSI Z359 | 1992 - 2007 | Establece los requerimientos para el funcionamiento, diseño, marcación, calificación, instrucción, capacitación, inspección, uso, mantenimiento y remoción de servicio de conectores, arneses de cuerpo completo, eslingas, absorbedores de energía, conectores de anclaje, líneas de vida vertical y eslingas auto retráctiles que componen los sistemas personales para la detención de caídas, para usuarios que se encuentren dentro del rango de capacidad de 130 lb a 310 lb (59 kg a 140 kg). |
|  | ANSI A10.14 | 1991 | Requerimientos de seguridad para elementos de protección anticaídas, arnés, conectores y líneas de vida en la industria de la construcción. |
| CE – europea | EN 74-1 | 2005 | Acoplamientos, espigas ajustables y placas base para andamios y cimbras. Parte 1: Acoplamientos para tubos. Requisitos y procedimientos de ensayo. |
|  | EN 74-3 | 2007 | Acoplamientos, espigas ajustables y placas base para andamios y cimbras. Parte 3: Placas base ordinarias y espigas ajustables. Requisitos y procedimientos de ensayo. |
|  | EN 131 | 1993 – 2007 | Escaleras. |
|  | EN 354 | 2002 | Equipos de protección individual contra caídas de altura. Elementos de amarre. Eslingas sin absorbedor (posicionamiento). |
|  | EN 355 | 2002 | Equipos de protección individual contra caídas de altura. Absorbedores de energía. Eslingas CON absorbedor (detención). |
|  | EN 360 | 2002 | Equipos de protección individual contra caídas de altura. Dispositivos anticaídas retráctiles (sistemas asistidos). |
|  | EN 361 | 2002 | Equipos de protección individual contra caídas de altura. Arneses anticaídas. |
|  | EN 362 | 2004 | Equipos de protección individual contra caídas de altura. Conectores. |
|  | EN 363 | 2008 | Equipos de protección individual contra caídas. Sistemas de protección individual contra caídas. |
|  | EN 364 | 1992 | Equipos de protección individual contra la caída de alturas. Métodos de ensayo. |
|  | EN 813 | 2008 | Equipos de protección individual contra caídas. Arneses de asiento. |
|  | EN 1891 |  | Cuerda semi estática. |

- Información de la entidad

| Razón social | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ATENICON Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nit. | 900490473-6 |  |  |
| Actividad económica | ACTIVIDADES EJECUTIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, INCLUYE EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES GUBERNAMENTALES DE CARÁCTER EJECUTIVO, DESARROLLADAS POR LOS ÓRGANOS Y ORGANISMOS CENTRALES, REGIONALES Y LOCALES. |  |  |
| Representante legal | MARIA PATRICIA TOBON YAGARY |  |  |
| Dirección principal | CARRERA 85D No. 46ª 65 |  |  |
| Dirección del área | CARRERA 85D No. 46ª 65 – BODEGA 22, 23 Y 24 | Teléfono | (601)7969150 |
| Correo electrónico | INFO.TALENTOHUMANO@UNIDADVICTIMAS.GOV.CO |  |  |
| Afiliación ARL | POSITIVA DE SEGUROS | Riesgo | I, II, II Y V |
| Ubicación geográfica (Geo referenciación) | BOGOTÁ/COLOMBIA |  |  |
| DESCRIPCION |  | CANTIDAD |  |
| Administrativos | PROCESOS ESTRATEGICOS, MISIONALES, APOYO, SEGUIMIENTO Y CONTROL | 4 |  |
| Áreas trabajos en alturas | PROCESO DE APOYO, GESTION ADMINISTRATIVA, BODEGA 22, 23 Y 24 | 1 |  |
| TOTAL |  | 5 |  |

El Sistema de Gestión en Salud y Seguridad en el Trabajo se encuentran actualizados, siendo el Programa de Protección Contra Caídas, parte de este y con el cual se da cumplimiento a lo establecido en la Resolución 4272 de 2021 del Ministerio del Trabajo.

- Responsabilidades.

Este programa operará dentro del marco organizacional de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ATENICON Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS, acogiéndose a los lineamientos del Sistema de Gestión en Salud y Seguridad en el Trabajo, a fin de lograr el compromiso de las diferentes áreas y funcionarios para que se garantice la intervención y vigilancia de las actividades para la seguridad de los trabajadores que están expuestos al riesgo de caída.

Para lograr un compromiso de todas las áreas en la implementación del presente programa, se establecen las siguientes funciones básicas:

  - Administrador del programa.

- Asumir el liderazgo efectivo del programa de protección contra caídas, a través del apoyo permanente a nivel administrativo, técnico y financiero.

- Apoyar la identificación precoz, evaluación y control de los factores de riesgo relacionados con los trabajos en alturas, que puedan producir accidentes laborales.

- Garantizar la asistencia de los funcionarios a las evaluaciones médicas ocupacionales específicas para los trabajos en alturas, así como los procesos de capacitación, formación y certificación, inherentes a trabajos en alturas y a la normatividad vigente.

- Validar las diferentes actividades del programa de protección contra caídas.

- Tramitar la selección, adquisición, mantenimiento, inspección, certificación, como retirar del servicio los equipos protección caídas, sistemas de acceso son sistemas de ingeniería usados para el desarrollo de la tarea.

- Supervisar y controla que todo el proceso en la realización de las tareas de trabajo en alturas se cumpla de acuerdo con el presente documento.

- Vigilar el cumplimiento de la legislación existente, representando la entidad ante las autoridades cuando fuere necesario.

- Verificar que los contratistas que tengan que realizar algún tipo de trabajo dentro de las instalaciones de la entidad y que sean contratados por esta y tengan que ver con la realización de tareas de trabajo en alturas, cumplan con las exigencias en lo referentes establecidos en los contratos o sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en lo correspondiente trabajos en alturas.

  - Coordinador trabajo en alturas.

- Realizar los permisos de trabajo en conjunto con los trabajadores.

- Solicitar el cambio, reposición y/o nueva adquisición de equipos para la ejecución de las actividades en alturas (equipos y elementos de protección personal).

- Garantizar que los sistemas y equipos de protección contra caídas, cumplen con los requerimientos técnicos.

- Garantizar las condiciones de seguridad al realizar trabajo en alturas, mediante medidas de control contra caídas de personas y objetos, En ningún caso, podrán ejecutarse trabajos en alturas sin las medidas de control.

- Realizar análisis para determinar las áreas y/o tareas que generan riesgo de caídas (hacer inventario de trabajos en alturas).

- Definir los niveles de capacitación y reentrenamiento requeridos por los trabajadores encargados del desarrollo de labores en alturas y coordinar con el área correspondiente.

- Verificar la instalación de sistemas de detención caídas, solicitar información técnica que garantice el buen funcionamiento de los sistemas.

- Garantizar que los trabajadores realicen la inspección a los equipos de protección caídas antes de utilizarlos.

- Elaborar las fichas técnicas de los equipos con los que se cuenta en la entidad.

- Realizar informes sobre el estado de los equipos e indicar decisiones a tomar con aquellos equipos que presentan daños o condiciones que no permiten su uso.

- Participar en la elaboración y revisión de los diferentes procedimientos para el desarrollo de trabajos en alturas.

- Capacitar al personal sobre el contenido de los procedimientos, realizar inspección a los grupos de trabajo para determinar el cumplimiento de los procedimientos.

- Determinar las medidas de prevención a implementar para alertar a los trabajadores del riesgo de caída, estar atento a la señalización y demarcación en áreas que lo requieran.

- Supervisar, firma y autorizar el permiso de trabajo en alturas o las listas de chequeo para las tareas rutinarias en alturas.

- Definir e inspeccionar los sistemas de acceso requeridos por los trabajadores para el desarrollo de trabajos en alturas. Mantener actualizadas las fichas técnicas de los equipos. Realizar inspección de manera periódica a estos sistemas.

- Si se llega a generar un accidente laboral, deberá participar en conjunto con el Comité de seguridad y salud en el trabajo en la investigación del evento, realizar planes de intervención de acuerdo con los resultados de la investigación.

  - Trabajadores.

- Procurar el cuidado integral de su salud, suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la entidad.

- Informar oportunamente a la entidad acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio de trabajo, al igual que la ocurrencia de accidentes e incidentes laborales.

- Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo, al igual que en las demás actividades definidas en el SG-SST; y utilizar adecuadamente las instalaciones, elementos de trabajo y de protección personal, así como los dispositivos de control asignados por la entidad para el desarrollo de sus labores.

- Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.

- Realizar inspecciones diarias antes del uso y periódicas de los equipos de trabajos en alturas y los elementos de protección personal utilizados para la ejecución de los trabajos.

- Utilizar las medidas de prevención y protección contra caídas que sean implementadas por la entidad.

- Aplicar los procedimientos de análisis de trabajo seguro, correspondientes a cada una de las maniobras ejecutadas.

- Reportar al coordinador de trabajo en alturas el deterioro o daño de los sistemas individuales o colectivos de prevención y protección contra caídas.

- Participar en la elaboración y el diligenciamiento del permiso de trabajo en alturas y listas de verificación, así como acatar las disposiciones de este.

  - Contratistas.

De acuerdo con la legislación vigente, los contratistas que deban realizar trabajos y que conlleven tareas de alturas dentro de la entidad, deberán garantizar la implementación y desarrollo de su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, incluida la aplicación del programa de protección caídas y sus procedimientos de rescate, estos documentos deberán ser verificables por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ATENICON Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS, así mismo cumplirán con los requisitos para los trabajadores involucrados, como son exámenes médicos de aptitud física para trabajo en alturas, nivel de formación y nivel autorizado de acuerdo con la tarea en alturas a realizar, equipos de protección personas, sistemas de acceso e ingeniería necesarios como equipos de alturas requeridos, documentos como permisos y de trabajo y análisis de riesgos  para la tarea y demás adicionales para llevar a cabo las tareas con total seguridad.

- Medidas de prevención contra caídas en altura.

Son el conjunto de acciones individuales o colectivas que se implementan para advertir o evitar la caída de personas y objetos cuando se realizan trabajos en alturas y forman parte de las medidas de control. Dentro de estas medidas la entidad define las siguientes acciones de intervención:

  - Selección del trabajador para tareas en alturas.

La selección del personal que ejecutara labores en alturas se establece mediante dos procesos y así determinar el perfil, estos se enfocaran en el cumplimiento de la norma y las taras a realizar.

- Perfil Ocupacional.

Determina las condiciones físicas que debe cumplir el trabajador para el desarrollo de trabajos en alturas.

Cuando exista la necesidad de contratación de un trabajador de trabajo en alturas, la coordinación gestión del talento humano adelantara el reclutamiento cumpliendo con los requisitos planteados en el perfil.

Para todos los trabajadores que van a realizar trabajos en alturas deberán realizar un examen médico ocupacional para trabajo en alturas con el objetivo de determinar la aptitud del trabajador para desempeñar en forma eficiente su labor sin causar perjuicio a su salud o la de terceros comparando las demandas del oficio para el cual se desea contratar con sus capacidades físicas y mentales; establecer la existencia de restricciones que ameriten alguna condición sujeta a modificación, e identificar condiciones de salud que estando presentes en el trabajador, puedan agravarse en desarrollo del trabajo.

Cuando como consecuencia de cualquiera de las evaluaciones médicas practicadas al trabajador, surja la recomendación de tratamiento, deberá analizarse las recomendaciones para que serán de estricto cumplimiento.

- Perfil Técnico.

Determinar el nivel de conocimiento con el que debe cumplir el trabajador para el desarrollo de las actividades en trabajos en alturas, teniendo en cuenta lo estipulado en la legislación vigente.

- Coordinador de trabajo en alturas (Rol necesario de acuerdo con la Resolución 424 de 2021, de interés para este programa).

- Tener curso de formación nivel avanzado/trabajador autorizado.

- Tener el curso de Coordinador para trabajos en alturas, 80 horas.

- Experiencia certificada mínima de un (1) año relacionado con trabajo en alturas.

- Formación y entrenamiento en primeros auxilios y rescate.

- Planificación y organización en: estrategias, recursos, desarrollo, evaluación de procesos de trabajo.

- Comunicación efectiva

- Direccionamiento de equipo de trabajo

- Liderazgo personal

- Trabajadores/contratistas

- Entrenamiento y certificación de nivel avanzado o trabajador autorizado para realizar tareas con riesgo de caída.

- Examen médico de aptitud para trabajo en alturas.

- Tener formación y entrenamiento en Primeros Auxilios y rescate.

- Tener conocimientos en el diligenciamiento de permisos de trabajo, listas de chequeo, listas de inspección de equipos y diligenciamiento de Análisis de trabajo seguro.

- Tener conocimiento en la instalación y uso de los diferentes sistemas de detención caídas que se puedan llegar a requerir de acuerdo con los trabajos a desarrollar.

  - Análisis de trabajo seguro (ATS).

La UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ATENICON Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS, dispone de una herramienta que facilita a los trabajadores realizar una evaluación de los riesgos en su área de trabajo antes de iniciar su labor en alturas, esto se logra implementando la realización del Análisis de Trabajo Seguro “ATS”.  El ATS contribuye a la educación de los trabajadores en todas las operaciones. Es una buena manera de familiarizar a los trabajadores con la identificación de los peligros de su tarea, para ayudarlos a reducir errores en su realización.

El Análisis de Trabajo Seguro “ATS” es una herramienta útil de la administración, que permite identificar sistemáticamente los peligros potenciales y las medidas que deben tomarse para eliminarlos, antes de que ocurran los accidentes. Los beneficios máximos del ATS se obtienen cuando se ponen en práctica los resultados del análisis; Una vez establecido, un programa de ATS puede convertirse en el fundamento sobre el cual se han de desarrollar muchas otras actividades de entrenamiento de seguridad para el trabajador que realice trabajos en alturas.

Para la entidad se tendrá el Análisis de Trabajo Seguro en Alturas estandarizado con las actividades realizadas en función del trabajo.

  - Capacitación y entrenamiento.

Las capacitaciones de trabajo en alturas se programarán anualmente y estarán definidas en el cronograma de SST de la entidad.

Todo trabajador autorizado para laborar en alturas debe recibir al menos un reentrenamiento cada 18 meses, para reforzar los conocimientos en protección contra caídas para trabajo seguro en alturas. En el caso que el trabajador autorizado ingrese como nuevo en la entidad o cambie de tipo de trabajo en alturas o haya cambiado las condiciones de operación o su actividad, el área de SST debe también garantizar un programa de reentrenamiento en forma inmediata, previo al inicio de la nueva actividad.

Todo trabajador que está expuesto al riesgo de trabajo en alturas recibirá inducción de este procedimiento seguro y según los plazos de ley, debe evidenciar su certificación para trabajo en alturas.

La aprobación de los Programas de formación complementaria de trabajo seguro en alturas, estarán acorde con la Resolución 4227 de 2021, de la siguiente manera, teniendo en cuenta la necesidad de las actividades comprendidas en este y que en el caso de los funcionarios que asuman esta responsabilidad serán incluidos en formación asumidas por la Unidad a través de aliado expertos, y los contratistas deberán realizar estas formaciones bajo su responsabilidad y allegar los concernientes certificados:

| ITEM | PROGRAMA DE FORMACION | MODALIDAD | INTENSIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Administrativo para jefes de Área | Presencial | Ocho (8) horas |
| 2 | Trabajador autorizado | Presencial | Treinta y dos (32) horas |
| 3 | Coordinador de Trabajo en Alturas | Presencial | Ochenta (80) horas |
| 4 | Reentrenamiento sectorial | Presencial | Ocho (8) horas |

  - Sistemas de ingeniería para prevención de caídas.

La UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS, para el área de archivo cuenta con la infraestructura (plataformas con barandas y escaleras) para la eliminación y control directo de la exposición a riesgo de caída, en el área de almacenamiento se tienen dispuestas líneas de vida horizontales como sistemas retractiles para que los trabajadores que realizan la tarea de almacenamiento puedan realizar transito horizontales y verticales con toda seguridad.

  - Medidas colectivas de prevención.

De acuerdo con la norma son todas aquellas actividades dirigidas a informar o demarcar la zona de peligro y evitar una caída de alturas o ser lesionado por objetos que caigan.

Estas medidas, previenen el acercamiento de los trabajadores a las zonas de peligro de caídas, sirven como barreras informativas y corresponden a medidas de control en el medio.

La UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ATENICON Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS cuenta con las siguientes medidas colectivas de prevención:

- Delimitación del área.

Tiene por objeto limitar el área o zona de peligro de caída del trabajador y prevenir el acercamiento de este a la zona de caída. Todas las áreas de trabajo; bodega de archivo y almacenamiento están delimitadas de manera permanente con color amarillo y amarillo y negro sobre el piso, esta delimitación controlara los acceso y tránsitos de forma segura por estas áreas.

- Señalización del área.

Se cuenta con señalización visible de tipo informativa, preventiva y/o prohibitiva que indica el peligro de caída de personas y objetos, uso de los elementos y equipos de protección, vías de evacuación y salidas de emergencia, como también la restricción de acceso a personas ajenas o no autorizadas en el área de bodegas.

- Barandas.

En el área de archivo en los diferentes niveles de la estructura se cuentan con barandas en las escaleras como puntos internos y laterales donde se pueden presentar caídas. En la bodega de almacenamiento por la misma estructura de los racks no se cuenta con barandas.

Para el caso del área de almacenamiento los racks utilizados y por la misma forma como estructura no permiten la utilización de barandas.

- Controles de acceso.

Por medio de mecanismos administrativos, (seguridad física controla el ingreso) se controla el acceso a las bodegas de archivo y almacenamiento de donaciones con de peligro de caída y el acceso tendrá el requerimiento especifico de los elementos de protección personal indispensables para el control del riesgo.

- Manejo de desniveles y orificios (huecos).

En términos generales en los pisos de las bodegas no se presenta este tipo de riesgo, sin embargo, se debe considerar en el área de archivo que, en las plataformas internas, cuando no hay almacenamiento se generan espacios que podrían generar vacíos con riesgos de caída, para estos casos en particular se utilizara señalización preventiva y de restricción.

- Ayudante de seguridad.

En particular se tendrá en cuenta y se garantizara que para la realización de trabajo en alturas en el área de almacenamiento nunca un trabajador que se encuentre en la parte alta de los racks realizando la tarea se encuentre solo, este siempre estará con compañía que pueda advertir e informar oportunamente del cambio de una condición de seguridad.

- Permiso de trabajo.

El permiso de trabajo se aplicar como una autorización escrita que se otorga para realizar un trabajo en alturas, sujetas a la idoneidad del ejecutante y al cumplimiento de unos requerimientos y condiciones de seguridad, mediante el cual se certifica que el lugar, los equipos, los métodos y procedimientos que se utilizarán son los adecuados y ofrecen condiciones seguras para quienes van a ejecutar el trabajo objeto del Permiso.

Este se deberá elaborar cada vez que se haga necesario e indispensable el acceso a la parte alta de los racks de la bodega de almacenamiento.

- Sistemas de acceso.

En el área de archivo los sistemas de acceso se determinaron con escaleras barandas y plataformas eliminando el uso de otros mecanismos, en los casos en que se necesite accesar internamente en los corredores a un nivel más alto y el operador no alcance se utilizara una escalera tipo tijera de consistencia industrial.

En el área de almacenamiento para que los trabajadores lleguen a las partes altas se utilizara una escalera tipo avión/tijera/sencilla de consistencia industrial.

En esta área se prohíbe el acceso a las partes altas de los racks, utilizando el montacargas eléctrico.

- Medidas de protección.

Es el conjunto de acciones individuales o colectivas que se implementan para detener la caída de personas y objetos una vez ocurra o para mitigar sus consecuencias. La entidad ha suministrado para uso de los trabajadores se encuentran las siguientes:

Todos los equipos de protección, elementos de protección personal caídas, sistemas de acceso y sistemas de ingeniería pueden evidenciarse en la matriz e inventario.

  - Medidas pasivas de protección.

Se implementan para detener la caída de personas u objetos.

No se cuenta con ninguna labor en alturas que requiera una medida pasiva de protección.

  - Medidas activas de protección.

Las medidas activas de protección se constituyen en un sistema que demanda una configuración que involucran los siguientes componentes: punto de anclaje, mecanismos de anclaje, conectores, soporte corporal y plan de rescate, siendo entonces elementos de protección personal especializados para garantizar las medidas de seguridad de trabajo en alturas, estos equipos serán adquiridos paulatinamente por el grupo encargado de desarrollar este tipo de actividades.

- Puntos de Anclaje fijos.

Son aquellos equipos que, asegurados mediante técnicas de ingeniería a una estructura, son capaces de soportar las fuerzas generadas por una caída, deben contar con una resistencia mínima de 3.600 libras (15.83 Kilo new tons ó 1.607 kilogramos), si son calculados por una Persona Calificada, de otra forma se exigirá una resistencia mínima de 5.000 libras (22.2 Kilo new ton. o 2.272 Kg) a cada punto de anclaje, por persona conectada.

- Se tienen puntos de anclaje certificados de acuerdo con la normatividad vigente estos se encuentran instalados en las columnas y vigas con la finalidad que se puedan anclar a estos las líneas de vidas horizontales para seguridad de los trabajadores que realizan tareas de alturas sobre los racks.

- Mecanismos de Anclaje.

Son dispositivos de tipo portátil que abrazan o se ajustan a una determinada estructura y tienen como función ser puntos seguros de acoplamiento para los ganchos de los conectores, cuando estos últimos no puedan conectarse directamente a la estructura.

Podrán ser de cable de acero, cadena metálica, reatas de materiales sintéticos o diseñados en aceros o materiales metálicos, para ajustarse a las formas de una determinada estructura; tendrán una resistencia a la ruptura mínima de 5.000 libras (22.2 Kilo new tons o 2.272 kg).

  - Se tienen cintas tie off para que en determinado momento puedan utilizarse de forma portátil para un anclaje temporal.

- Puntos de Anclaje Móviles.

Aquellos que permiten el desplazamiento del trabajador en forma vertical y horizontal.

  - Para el transito sobre las líneas de vida horizontales se tienen deslizadores metálicos a los cuales están anclados los sistemas retractiles que le permiten el transito horizontal y vertical a los trabajadores.

- Líneas de vida para desplazamiento horizontal.

Sistema de protección contra caídas, compuesto por un cable, cuerda de material sintético o riel que van fijos a la estructura mediante unos anclajes y poseen una pieza corredera que se desliza a través de todo el cable, cuerda o riel llamada deslizador que está diseñada de forma que no pueda salirse del sistema.

Las líneas de vida están diseñadas e instaladas como parte de un sistema de protección contra caídas que debe mantener un factor de seguridad no menor que dos (2) y debe mantener una supervisión de una Persona Calificada.  Hay provisionales o fijas, estas últimas deberán ser diseñadas y calculadas por una Persona Calificada, e instaladas por un profesional o técnico que acredite experiencia en ello bajo supervisión de una persona calificada, con materiales certificados. Estas deben incluir sistemas absorbedores de energía cuando los cálculos o las condiciones de la línea así lo determinen. La longitud del Absorbedor de energía debe ser tenida en cuenta en los cálculos del requerimiento de claridad.

Las líneas de vida horizontales provisionales deberán ser de materiales certificados e instaladas entre puntos de anclaje con una resistencia mínima de 5.000 libras (22.2 Kilo new tons ó 2.272 kg) por persona conectada. Las mismas deben contar absorbedores de energía certificados por las entidades nacionales e internacionales competentes, para el tipo de línea, sin que superen la resistencia de la estructura.   El diámetro mínimo del cable metálico a emplear para líneas de vida horizontales debe ser de 7.9 mm, en caso de tener líneas de vida temporales deben ser en materiales sintéticos similares o iguales a las poliamidas como el poliéster y su diámetro podrá ser de 5/8 (16mm) o en configuraciones menores pero que cumplan con la resistencia mínima de 5000lb (22.2 Kilo néwtones o 2.272 kg) por persona conectada. Si la línea de vida horizontal es instalada en un ambiente que pueda afectarla por corrosión, se debe trabajar con cable de acero inoxidable.

El diseño y cálculo de las líneas de vida debe contemplar el número de personas conectadas, la longitud de la línea, el calibre del cable, el número de anclajes intermedios, el tipo de equipo conector a utilizar por parte de los trabajadores, requerimiento de claridad; además de la pretensión o indicador de tensión y la necesidad de sistemas absorbedores de energía que protejan los anclajes.

  - Se tienen líneas de vida horizontal fijas a lo largo de los racks con la finalidad que sobre estas se conecten los sistemas retractiles a los cuales estarán sujetos los trabadores y les permitan de forma segura realizar los tránsitos horizontes y verticales (ascenso-descenso):

- Líneas de vida verticales.

Sistemas de cables de acero o cuerdas que debidamente ancladas en un punto superior a la zona de labor, protegen al trabajador en su desplazamiento vertical (ascenso/descenso). El sistema de línea vertical debe incluir un cable de acero o una cuerda sintética debidamente certificada y fabricada para dicho uso y como punto de anclaje, debe garantizar una resistencia de mínimo 5.000 libras (22.2 Kilo new tons ó 2.272 kg).

Las líneas de vida verticales podrán ser permanentes o portátiles según la necesidad; deben estar ancladas a un punto con una resistencia mínima de 5.000 libras (22.2 Kilo new tons o 2.272 kg) y pueden incluir un sistema absorbedor de energía que disminuya el efecto de la caída sobre el punto de anclaje, de tal manera que este no falle. Podrán emplear las diferentes configuraciones establecidas en las normas internacionales vigentes, cumpliendo con las exigencias contenidas en esta resolución. Además, deben tener algún mecanismo de tensión que garantice que permanezca vertical.

  - Las líneas de vida verticales para transito vertical (ascenso-descenso), están configuradas con sistemas retractiles.

- Conectores.

Componentes o subsistemas de un sistema de protección contra caídas, que tienen medios específicamente diseñados para el acople entre el sistema de protección contra caídas al anclaje.  Los conectores serán diferentes dependiendo el tipo de tarea a realizar y se seleccionarán conforme a la siguiente clasificación:

- Ganchos de seguridad.

Equipos que cuentan con un sistema de cierre de doble seguridad para evitar su apertura involuntaria, permiten unir el arnés al punto de anclaje. Ellos no deben tener bordes filosos o rugosos que puedan cortar o desgastar por fricción los cabos o las correas o lastimar al usuario.

  - Estos sistemas están incluidos en las eslingas en Y con absorbedor de energía con los cuales se doto a los trabajadores.

- Mosquetones.

Deben ser con cierre de bloqueo automático y fabricados en acero, con una resistencia mínima certificada de 5.000 libras (22.2 Kilo néwtones o 2.272 kg), el uso de mosquetones roscados queda prohibidos en los sistemas de protección contra caídas.

  - Se tienen de dotación varios para ser usados en casos imprevistos y cuando se requieran.

- Eslingas con absorbedor de energía.

Permiten una caída libre de máximo 1.80 m y al activarse por efecto de la caída permiten una elongación máxima de 1.07 m, amortiguando los efectos de la caída; reduciendo las fuerzas de impacto al cuerpo del trabajador a máximo 900 libras (3.95 Kn ó 401.76 kg).

- Se tienes eslingas en Y, con conectores de 21/2 pulgada con absorbedor de energía, suministradas a los trabajadores.

- Líneas de vida auto retráctiles.

Equipos cuya longitud de conexión es variable, permitiendo movimientos verticales del trabajador y en planos horizontales que no superen los 15o con respecto al punto de anclaje fijo y detiene la caída del trabajador a una distancia máxima de 60 cm. Estas líneas de vida auto retráctiles deben ser en cable metálico o fibras sintéticas certificadas por la entidad nacional o internacional competente.

En el caso de utilizar una eslinga con un absorbedor de energía o una línea de vida auto retráctil conectada a una de línea vida horizontal, se deberá tener en cuenta la elongación de esta para efectos del cálculo de la distancia de caída.

  - Se cuentan con sistemas retractiles para unir el arnés al sistema protección caídas y asegurar los trabajadores y evitar caídas.

- Conectores para tránsito vertical (freno).

Aplican exclusivamente sobre líneas de vida vertical, y se clasifican en:

Conectores para líneas de vida fijas en cable de acero: El conector debe ser compatible con cables de acero entre 8 mm a 9 mm y para su conexión al arnés debe contar con un mosquetón de cierre automático con resistencia mínima de 5.000 libras (22.2 Kilo new tons ó 2.272 kg), certificados por entidad competente nacional o internacional.

  - Con base a los procedimientos establecidos en la realización de las tareas no se usan conectores de tránsito vertical (frenos).

- Conectores para líneas de vida portátiles en cuerda.

Se debe garantizar una compatibilidad de los calibres y diámetros de la línea de vida vertical con el tipo de arrestadores a utilizar. Estos conectores podrán incluir un sistema absorbedor de energía y para su conexión al arnés debe contar con un gancho de doble seguro o mosquetón de cierre automático con resistencia mínima de 5.000 libras (22.2 Kilo new tons ó 2.272 kg). Certificados por entidad competente nacional o internacional.  En ninguna circunstancia los conectores para tránsito vertical (frenos) se podrán utilizar como puntos de anclaje para otro tipo de conectores. No se admiten nudos como reemplazo de los conectores para tránsito vertical (frenos).

  - Con base a los procedimientos establecidos en la realización de las tareas no se usan conectores de tránsito vertical (frenos).

- Arnés cuerpo completo.

Equipo que hace parte del sistema de protección contra caídas, que se ajusta al torso y a la pelvis del trabajador, diseñado para distribuir las cargas producidas por una caída libre y distribuir la fuerza de detención de esta sobre la parte superior de los muslos, la pelvis, el pecho y los hombros y que tiene componentes para conectarlo a los diferentes dispositivos de protección contra- caídas. Debe constar de correas o de elementos similares de ajuste, situados en la región pelviana, muslos, cintura, pecho y hombros y como mínimo, una argolla dorsal y debe ser certificado conforme a las normas nacionales e internacionales vigentes.

Las correas y los hilos de costura del arnés deben estar fabricados con fibras sintéticas que posean características equivalentes a las de las fibras de poliéster o poliamida, con una resistencia a la fuerza, al envejecimiento a la abrasión y al calor, equivalente a las poliamidas. En ningún caso, deberán ser remachados y los hilos de costura deben ser de diferente color para facilitar la inspección. Las argollas del arnés deben tener una resistencia mínima de rotura de 5.000 libras (22.2 Kilo new tons o 2.272 kg). El ancho de las correas que sujetan al cuerpo durante y después de detenida la caída, será mínimo de 1- 5/8 pulgadas (41 mm).

El arnés debe ser sometido a inspección antes de cada uso por parte del trabajador, en el que constate que todos los componentes, se encuentran en buen estado. Así mismo, debe realizarse una inspección técnica por lo menos una vez al año por una persona competente, conforme a las normas nacionales e internacionales vigentes. Si se identifican características del arnés que no garanticen uso seguro del mismo, debe retirarse.

Los herrajes del arnés deben cumplir con los requerimientos de marcación conforme a las normas nacionales e internacionales vigentes. Las herramientas que deba usar el trabajador en el desarrollo de su labor no podrán ser portadas en el arnés, sino que se deberá disponer de un portaherramientas que no interfiera su mecanismo de acción, que se conectará al mismo o un cubo o bolsa porta-herramienta. Los elementos cortopunzantes que tengan que ser usados para trabajo en alturas deben ser llevados en el porta - herramientas. El arnés es de uso obligatorio para todo trabajador en alturas. Se encuentra prohibido el uso de cinturones linieros o elementos similares, en su reemplazo, como elemento para detención de caídas.

  - A los trabajadores se les suministraron arnés tipo estándar con 4 argollas (dorsal, external y de posicionamiento.

- Sistemas de posicionamiento.

Deben contar con anclaje(s) o estructuras capaces de soportar una fuerza mínima de 3.000 libras por persona conectada (13.3 kilo newtons - 1.356 kgf) o si están diseñados por una persona calificada, como parte de un sistema de posicionamiento plenamente identificado, deben ser capaces de soportar la fuerza estática equivalente al doble de la fuerza prevista. Su uso evita que el trabajador pueda tener una caída superior a 60 cm.

Cuando los riesgos de caída están presentes, los sistemas de posicionamiento deben ser usados en conjunto con sistemas personales de detención de caídas anclados independientemente.

Los conectores de posicionamiento tienen la finalidad de permitir que el trabajador se ubique en un punto específico a desarrollar su labor, evitando que la caída libre sea de más de 60 cm y deben estar certificados. Los conectores de posicionamiento deben tener una resistencia mínima de 5.000 libras (22,2 kilo newtons - 2.272 kg). Estos conectores podrán ser de cuerda, banda de fibra sintética, cadenas, mosquetones de gran apertura u otros materiales que garanticen una resistencia mínima de 5.000 libras (22,2 kilo newtons - 2.272 kg).

  - Los trabajadores cuentan con eslinga de posicionamiento graduable que también de requerirse podrá utilizarse como sistema de restricción.

- Identificación de trabajos y actividades de trabajo en alturas.

  - Ascenso y descenso con escaleras tipo tijera con plataforma.

Esta maniobra se aplicará cuando los trabajadores deban alcanzar puntos altos (hasta donde les permite llegar la escalera) y deban manipular cargas pequeñas que puedan ser ubicadas o sacadas del rack y que no generen ningún riesgo de caída para el trabajador, sin embargo, se debe tener en cuenta que como hay manipulación de cargas y se debe maniobrar con ellas el trabajador siempre tendrá su línea de vida retráctil como respaldo.

| ACCIONES DE ASCESNO Y DESCENSO DE ESCALERA TIPO TIJERA/AVION CON PLATAFORMA |  |
| --- | --- |
| ACTIVIDAD | Almacenamiento de donaciones en racks |
| PROCEDIMIENTOS | Ascenso – ubicación – descenso |
|  | Escaleras tipo tijera/avión con plataforma. |
| COBERTURA | Trabajadores de almacenamiento en bodega |
| DESCRIPCION DE LAS ACCIONES |  |
| ANTES DE INICIAR LA ACTIVIDAD |  |
| Procedimientos generales. |  |
| - Verificar que se tienen todos los elementos de protección personal individual para ingresar al área. - Disponer de todos los elementos de protección personal caídas para la tarea. - Realizar inspección de los elementos de protección caídas. - Realizar inspección de sistemas de acceso, (escaleras). - Realizar inspección visual de los sistemas de ingeniería. (líneas de vida). - Realizar inspección de la estructura, (racks). |  |
| Procedimiento documental. |  |
| - Definir y establecer las tareas que se van a realizar, cuentas personas, cuanto tiempo y cantidades a almacenar o des almacenar. - Diligenciar el ATS, análisis de tarea segura. - Asegurar las recomendaciones del ATS, para evitar condiciones inseguras y actos inseguros. - Diligenciar el permiso de trabajo, garantizar que lleve las respectivas firmas y que se cumplan los parámetros y tiempos allí establecidos. |  |
| Procedimiento inicial antes del ascenso vertical |  |
| - Colocarse los elementos de protección personal caídas, verificado que estén bien colocados. Verificar casco, arnés, eslingas en Y, eslinga posicionamiento/restricción - Llevar hasta los puntos donde se realizará el ascenso la escalera tipo tijera/avión. - Hacer la respetiva colocación de la escalera asegurar colocando bien zapatas o bloqueando con el freno. - Verificar que la escalera esta estable, si es necesario la escalera puede asegurarse al rack bien sea en su parte inferior o superior. - El montacarga no llegara hasta el punto donde se encuentra el trabajador hasta tanto este no este bien conectado y asegurado en la parte alta, para poder recibir o entregar la carga. - Verifique una adecuada iluminación. - Verifique que el área de tránsito y operación se encuentra debidamente señalizada, demarcada y restringida. |  |
| DURANTE LA ACTIVIDAD |  |
| Procedimiento de ascenso y tarea. |  |
| - Realizar llamado con el cordón del gancho del sistema retráctil y conectarlo a la argolla dorsal. - Todos los elementos necesarios que pudieran llevarse en la mano deben llevarse en un cinturón, las manos deben estar con guantes disponibles para la sujeción en las barandas de la escalera. - El ascenso debe realizarse de frente a la escalera nunca de espaldas. - Si la tara solo la va a realizar desde la plataforma de la escalera, no se desconecte del sistema retráctil - Una vez ubicado el punto de descarga si se necesita de ayuda mecánica utilizarla para traer hacia el pallet la carga o empujar la carga hacia el rack. - En caso de ser necesario hacer fuerza o se necesite salir de la plataforma de la escalera y pararse sobre el rack se debe colocar la cinta de anclaje y si la altura es superior a 5.40 metros conectar la eslinga en Y a este anclaje, si la altura es inferior a este valor utilizar la cinta de restricción, acortarla lo que mas se permita para tener movilidad. - Recordar que en todo momento el trabajador deberá estar conectado al sistema de anclaje, nunca se podrá omitir estar sujeto al sistema con cualquiera de los tres sistemas. - Siempre verificar que los ganchos están bien conectados y asegurados. - Una vez este bien conectado y asegurado, autorizar el acercamiento del montacarga con la carga. - Se procede con la operación de cargue y/o descargue. - Siempre deberá existir comunicación verbal y visual con el operador del montacarga. |  |
| Procedimiento de descenso. |  |
| - Si esta conectado a la cinta de anclaje con cualquiera de las dos eslingas y antes de desconectarse de este sistema debe volver al sistema retráctil para el descenso. - Conecte el gancho del sistema retráctil a la argolla dorsal. - Verifique que la escalera esta estable. - Recoja la cina de anclaje. - Antes de iniciar el descenso verifique que la carga en los pallets como en el rack es estable y no tienen riesgo de caída. - Inicie el descenso sin llevar nada en las manos estas deben estar libres para sujetarse. - Antes de iniciar el descenso el montacargas debe haberse retirado. - El descenso debe realizarse de frente a la escalera nunca de espaldas. - Nunca realiza ascenso o descenso a los racks sobre los pallets del montacarga “SU USO ESTA PROHIBIDO”. |  |
| DESPUES DE LA ACTIVIDAD |  |
| - Verifique que ningún elemento o cargas puedan caer desde la parte alta. - Verifique el material bajado o almacenado este ubicado donde corresponde. - Verifique que no se quedó nada olvidado. - Asegúrese que la tarea se realizó como se solicitó y programo. - Ubicar el montacarga en un lugar seguro. - Ubicar la escalera en un lugar seguro y restringido su uso solo por el personal autorizado. - Suelte el llamador del sistema retráctil y amárrelo a un punto de fácil ubicación. - Nunca deje el resorte del sistema retráctil desplegado esto dañara el sistema. - Quítese el arnés y demás elementos de protección caídas y en la medida de lo posible cuélguelos, permita que se ventilen, nunca los almacene amontonados, embolsados, húmedos. - Cierre el permiso de trabajo y archívelo para controles o reportes posteriores. - Verifique que el inventario de equipos, E.p.p. y sistemas prevención caídas están completos - En caso de haberse presentando alguna novedad en la realización de la actividad o tarea de alturas repórtelo. - Si tiene inquietudes, sugerencias o recomendaciones repórtelas. |  |

  - Ascenso y descenso por la escalera sencilla.

Esta maniobra se aplicará cuando los trabajadores deban alcanzar puntos altos (hasta donde les permite llegar la escalera) y deban manipular cargas que deben ser sacadas o colocadas en el pallet para que las manipule el operador de la montacarga eléctrica, en caso de que el trabajador necesite accesar al rack deberá colocar una cinta de anclaje al rack y con la eslinga de restricción graduar las distancia para que esta no le permita tener una caída mayor, sin embargo por seguridad siempre se mantendrá la conexión del sistema de vida retráctil como respaldo, si necesita ubicar en la parte superior del rack lo realizara de la misma forma.

| ACCIONES DE ASCENSO Y DESCENSO DE ESCALERA TIPO SENCILLA |  |
| --- | --- |
| ACTIVIDAD | Almacenamiento de donaciones en racks |
| PROCEDIMIENTOS | Ascenso – ubicación – descenso |
|  | Escalera sencilla. |
| COBERTURA | Trabajadores de almacenamiento en bodega |
| DESCRIPCION DE LAS ACCIONES |  |
| ANTES DE INICIAR LA ACTIVIDAD |  |
| Procedimientos generales. |  |
| - Verificar que se tienen todos los elementos de protección personal individual para ingresar al área. - Disponer de todos los elementos de protección personal caídas para la tarea. - Realizar inspección de los elementos de protección caídas. - Realizar inspección de sistemas de acceso, (escalera sencilla). - Realizar inspección visual de los sistemas de ingeniería. (líneas de vida). - Realizar inspección de la estructura, (racks). |  |
| Procedimiento documental. |  |
| - Definir y establecer las tareas que se van a realizar, cuentas personas, cuanto tiempo y cantidades a almacenar o des almacenar. - Diligenciar el ATS, análisis de tarea segura. - Asegurar las recomendaciones del ATS, para evitar condiciones inseguras y actos inseguros. - Diligenciar el permiso de trabajo, garantizar que lleve las respectivas firmas y que se cumplan los parámetros y tiempos allí establecidos. |  |
| Procedimiento inicial antes del ascenso vertical |  |
| - Colocarse los elementos de protección personal caídas, verificado que estén bien colocados. Verificar casco, arnés, eslingas en Y, eslinga posicionamiento/restricción - Llevar hasta los puntos donde se realizará el ascenso la escalera tipo sencilla verificando su alcance de altura. - Hacer la respetiva colocación de la escalera asegurar colocando bien zapatas o bloqueando con el freno, verificar que el ángulo de inclinación sea el adecuado. - Verificar que la escalera esta estable, si es necesario la escalera puede asegurarse al rack bien sea en su parte inferior o superior. - El montacarga no llegara hasta el punto donde se encuentra el trabajador hasta tanto este no esté bien conectado y asegurado en la parte alta, para poder recibir o entregar la carga. - Verifique una adecuada iluminación. - Verifique que el área de tránsito y operación se encuentra debidamente señalizada, demarcada y restringida. |  |
| DURANTE LA ACTIVIDAD |  |
| Procedimiento de ascenso y tarea. |  |
| - Para iniciar el ascenso realizar llamado con el cordón del gancho del sistema retráctil y conectarlo a la argolla dorsal. - Todos los elementos necesarios que pudieran llevarse en la mano deben llevarse en un cinturón, las manos deben estar con guantes disponibles para la sujeción en los parales de la escalera. - El ascenso debe realizarse de frente a la escalera nunca de espaldas. - Si la tara solo la va a realizar desde los travesaños de la esclera, no se desconecte del sistema retráctil. - Una vez ubicado el punto de descarga si se necesita de ayuda mecánica utilizarla para traer hacia el pallet la carga o empujar la carga hacia el rack. - En caso de ser necesario hacer fuerza o se necesite dejar la escalera y pararse sobre el rack se debe colocar la cinta de anclaje y si la altura es superior a 5.40 metros conectar la eslinga en Y a este anclaje, si la altura es inferior a este valor utilizar la cinta de restricción, acortarla lo que más se permita para tener movilidad. - Recordar que en todo momento el trabajador deberá estar conectado al sistema de anclaje, nunca se podrá omitir estar sujeto al sistema con cualquiera de los tres sistemas. - Siempre verificar que los ganchos están bien conectados y asegurados. - Una vez este bien conectado y asegurado, autorizar el acercamiento del montacarga con la carga. - Se procede con la operación de cargue y/o descargue. - Siempre deberá existir comunicación verbal y visual con el operador del montacarga. |  |
| Procedimiento de descenso. |  |
| - Si está conectado a la cinta de anclaje con cualquiera de las dos eslingas y antes de desconectarse de este sistema debe volver al sistema retráctil para el descenso. - Conecte el gancho del sistema retráctil a la argolla dorsal. - Verifique que la escalera esta estable. - Recoja la cina de anclaje. - Antes de iniciar el descenso verifique que la carga en los pallets como en el rack es estable y no tienen riesgo de caída. - Inicie el descenso sin llevar nada en las manos estas deben estar libres para sujetarse de los parales de la escalera. - Antes de iniciar el descenso el montacargas debe haberse retirado. - El descenso debe realizarse de frente a la escalera nunca de espaldas. - Nunca realiza ascenso o descenso a los racks sobre los pallets del montacarga “SU USO ESTA PROHIBIDO”. |  |
| DESPUES DE LA ACTIVIDAD |  |
| - Verifique que ningún elemento o cargas puedan caer desde la parte alta. - Verifique el material bajado o almacenado este ubicado donde corresponde. - Verifique que no se quedó nada olvidado. - Asegúrese que la tarea se realizó como se solicitó y programo. - Ubicar el montacarga en un lugar seguro. - Ubicar la escalera en un lugar seguro y restringido su uso solo por el personal autorizado. - Suelte el llamador del sistema retráctil y amárrelo a un punto de fácil ubicación. - Nunca deje el resorte del sistema retráctil desplegado esto dañara el sistema. - Quítese el arnés y demás elementos de protección caídas y en la medida de lo posible cuélguelos, permita que se ventilen, nunca los almacene amontonados, embolsados, húmedos. - Cierre el permiso de trabajo y archívelo para controles o reportes posteriores. - Verifique que el inventario de equipos, E.p.p. y sistemas prevención caídas están completos - En caso de haberse presentando alguna novedad en la realización de la actividad o tarea de alturas repórtelo. - Si tiene inquietudes, sugerencias o recomendaciones repórtelas. |  |

  - Desplazamiento Horizontal.

| ACCIONES PARA DESPLAZAMIENTO HORIZONTAL |  |
| --- | --- |
| ACTIVIDAD | Almacenamiento de donaciones en racks |
| PROCEDIMIENTOS | Desplazamiento horizontal racks |
| COBERTURA | Trabajadores de almacenamiento en bodega |
| DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES |  |
| ANTES DE INICIAR LA ACTIVIDAD |  |
| Actividades Generales. |  |
| - Recuerde que siempre deberá estar conectado a un sistema protección caídas. - Recuerde que siempre deberá estar usando sus elementos de protección individual como de protección caídas. - Si en cualquier momento se presenta alguna deficiencia de sus condiciones de salud, pare la tarea y repórtelo inmediatamente. - Recuerde que nunca debe estar solo trabajando en el área. - Nunca piense en saltar de un rack a otro, o use el montacargas, siempre use las escaleras para trasladarse, lo cual significa ascender y descender por ellas. |  |
| DURANTE LA ACTIVIDAD |  |
| Procedimiento traslado de la escalera al rack. |  |
| - Espera a que el montacarga sea retirado. - Asegure la escalera para que no se mueva o caiga. - No se desconecte del sistema retráctil mientras realiza el traslado al rack. - Si no a necesario, no desconecte el sistema retráctil - Para poder desconectar el sistema retráctil debe haber colocado primero una cinta de anclaje y conectar el gancho a ella. - Recuerde puede usar eslinga en Y solamente si esta a una altura superior a 5.40 metros. - Si es una altura mayor utilice sistema graduable de restricción, el sistema no le debe permitir la caída después del borde del rack mayor a 0.60 centímetros. - Procure que las eslingas no se enreden en la realización del trabajo, combine el uso de los dos tipos de eslinga para desenredarse teniendo en cuenta de nunca quedar desconectado. - Al trasladarse nuevamente a la escalera y si necesita colocar el sistema retráctil no se desconecte de la cinta de anclaje hasta que el sistema retráctil ya esté conectado. - Verifique que la escalera esta y que está segura. - Descienda por la escalera de frente a ella no de espaldas. - Mantenga siempre libre sus manos sujetes a los parales de la escalera con las dos manos. |  |
| DESPUES DE LA ACTIVIDAD |  |
| - Verifique que tiene todos sus elementos - Desconecte el sistema de línea de vida retráctil suelte y sujete el llamador en un punto de fácil recordación y que no entorpezca el uso del rack. - Ubique la escalera en lugar seguro. |  |

- Selección, adquisición, inspección entrega, uso y mantenimiento y disposición final de equipos, sistemas y E.p.p. caídas

- Selección.

La selección de equipos, sistemas como elementos de protección caídas para la realización segura de las tareas de trabajo en alturas desarrolladas por los trabajadores de la entidad estará acorde y de acuerdo con las necesidades de las maniobras desarrolladas como analizadas y consignadas en la matriz de peligros de este proceso.

- Adquisición.

Cuando se realiza la adquisición de cualquier equipo o elemento para trabajo en alturas, se tendrá en cuenta y exigirá al proveedor que cumpla con la normatividad vigente, anexado como respaldo las certificaciones pertinentes del fabricante de la marca, con las respectivas fichas técnicas de producto estos documentos se tendrán en archivo, junto a las hojas de vida de los productos. Estos documentos sirven de soporte dentro del proceso de inducción, entrenamiento y capacitación.

- Inspección.

La inspección de equipos es un mecanismo de control por parte de los responsables dentro del programa para mantener una constante vigilancia del estado de estos elementos, su correcta y periódica inspección garantizaran que los equipos usados siempre presenten condiciones de seguridad para los trabajadores que los utilizan.

Los equipos de protección contra caídas que se utilizan serán sometidos a tres tipos de inspección, los cuales se definen así:

- Inspección diaria por parte del usuario.

- Inspección semestral por parte del coordinador de alturas,

- Certificación anual por parte del inspector representante de la marca y/0 persona calificada.

De todas estas inspecciones se deberá dejar evidencia digital o física respaldada con los datos y firma de quien las realiza.

- Disposición de elementos no conformes o en mal estado.

Equipo no conforme, se considera aquél que por alguna razón no reúne las condiciones para trabajo seguro en alturas, como tres o más puntos rotos en una costura, reatas quemadas, trozadas, herrajes quebrados o torcidos, etc.

Siempre antes de iniciar un trabajo, todo equipo, sistema, anclaje, etc. debe ser inspeccionado por su usuario, de manera que se verifique que se encuentra en correcto estado de funcionamiento.

Cualquier equipo que, por sus condiciones, no esté en buen estado se debe seguir el siguiente procedimiento:

- Retirarse del servicio inmediatamente

- Marcarse con una cinta roja de manera que sea identificable como fuera de servicio

- Colocarlo en un lugar diferente al que guarda los equipos en buen estado, nunca se deben mezclar equipos en mal estado con equipos en buen estado, a fin de evitar su uso por error.

Se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:

- Todo equipo que sea impactado debe ser retirado del servicio y destruido, con excepción de equipo que se puedan enviar para mantenimiento y reparación según lo establecido por el fabricante (Ej. Algunas líneas de vida horizontales y o líneas de vida auto retráctiles, etc.).

- El único autorizado para realizar arreglos o mantenimiento es el servicio técnico autorizado para cada una de las marcas por el fabricante.

- Los equipos para trabajo seguro en alturas no pueden ser modificados, alterados, arreglados, etc. por el trabajador.

- Siempre que se dé de baja un equipo para trabajo en alturas, se debe garantizar que el proveedor encargado de la disposición final haga entrega del certificado.

- Elementos de protección personal y equipos seguros contra caídas.

Se define que los trabajadores que realizan trabajos en alturas deben hacer uso de los siguientes elementos de protección personal, de acuerdo con lo establecido en la matriz de riesgos, así:

- Casco.

Casco Tipo II para protección contra impactos verticales y horizontales, dieléctrico, clase G con barbuquejo de tres (3) puntos de apoyo de color rojo.

- Guantes.

Guantes en hilo – caucho para un agarre en condiciones secas o húmedas.

- Botas de seguridad.

Bota en cuero o sintéticos de seguridad, con suela antideslizante y protección al tobillo.

- Ropa de trabajo.

Acorde a las condiciones climáticas y tipo de riesgo que tengan los trabajadores. Se define el uso de overol de manga larga.

- Arnés de cuerpo completo.

Arnés de cuatro (4) argollas, equipo que hace parte del sistema de protección contra caídas, que se ajusta al torso y a la pelvis del trabajador, diseñado para distribuir las cargas producidas por una caída libre y distribuir la fuerza de detención de esta sobre la parte superior de los muslos, la pelvis, el pecho y los hombros y que tiene componentes para conectarlo a los diferentes dispositivos de protección contra- caídas.

- Sistema de Protección.

- Eslingas en Y con absorbedor de energía, eslinga de posicionamiento/restricciones.

- Sistema retráctil.

- Guía de Rescate.

La guía de rescate hace parte de este programa y contempla los parámetros seguros basados en los trabajos y maniobras realizadas durante todo el proceso el documento se encuentra disponible. A continuación, se presenta el desarrollo de la guía:

  - Generalidades

Dentro de las actividades determinadas por la normatividad para el desarrollo de trabajos en alturas, en el desarrollo de tareas críticas es un factor primordial para la prevención de accidentes laborales, por lo cual la implementación de acciones de rescate en alturas es vital para quienes estén expuestos al desarrollo de tareas a más de 2.0 metros de altura.

Al tener colaboradores de trabajo en alturas en plataformas elevadas, el riesgo de caída está latente, a pesar de contar con sistemas secundarios de aseguramiento como las líneas de vida retractiles (SRL), el riesgo de caída persiste. Por lo anterior para la Entidad es fundamental dentro de sus procesos definir actividades de rescate en alturas para colaboradores que pueda sufrir una caída o pueda sufrir de trauma ortostático durante la realización de su trabajo.

  - Propósito.

El propósito de esta guía es establecer directrices para que los colaboradores de la Entidad que se encuentren en riesgo de caída por alturas puedan iniciar procesos que permitan la atención rápida y oportuna. Estas actividades deben garantizar que los riesgos para la salud de la víctima se reduzcan al mínimo durante una caída.  Las actividades de rescate minimizan la conducta de riesgo durante el intento de rescate, y el mismo se realice de una manera segura y profesional, asegurando un bienestar para los colaboradores involucrados en el accidente.

  - Alcance.

La guía está dirigida a todos los colaboradores de la Entidad que realizan trabajos en alturas en la bodega de almacenamiento de donaciones.

  - Definiciones.

Rescate.  Se refiere a la capacidad de poder rescatar o traer de vuelta a un colaborador que ha sufrido una caída o está suspendido. El rescate debe ser siempre uno de los componentes a considerar en el programa de protección contra caídas.

Maniobra de Auto rescate: Acción que un colaborador realiza usando su equipo de protección contra caídas para rescatarse, así mismo, en este caso, las cintas anti-trauma que pueden están adicionadas en los arneses o con eslingas de posicionamiento, con lo cual se puede generar  un sistema de soporte para realizar descompresión de la zona inguinal, evitando de esta forma el trauma orto-estático, dando con esta maniobra un espacio de tiempo mayor para poder iniciar las maniobras de descenso del accidentado.

Rescate Indirecto o Asistido: Maniobra establecida que busca recupera a un colaborador mediante el uso de equipos o sistemas que realicen el descenso, evitando de esta forma la exposición de manera directa del rescatista al riesgo de caída por descender a una víctima en suspensión, es ccuando el auxiliador accede hasta el accidentado, pero él no lo desciende, sino que la víctima es descendida a través de sistemas operados por otros auxiliadores o inclusive por el mismo.

Rescate Directo o Cuerpo a Cuerpo: Maniobra usada como último recurso para el descenso de un colaborador que haya sufrido el accidente de caída y este suspendido de sus equipos, en esta maniobra el auxiliador responsable del rescate accede hasta la ubicación del lesionado y con la ayuda de equipos lo libera para posteriormente el rescatista descenderlo directamente unido a él. En la ejecución de esta maniobra el instructor rescatista se expone directamente al riesgo de caída durante el descenso del lesionado, queda establecido en esta guía usar el rescate directo como última opción.

Polipasto: Conjunto de poleas, mosquetones y cuerdas, que al unirse forman un sistema que busca disminuir el esfuerzo realizado en el manejo de una carga. Para esta actividad el polipasto será un sistema que se debe armar y utilizar en maniobras de rescate indirecto porque no se cuente con preensamblado.

Equipo preensamblado: es un equipo que ofrece la opción de rescate de descenso controlado, la evacuación o la versatilidad de rescate asistido con capacidades de elevación. Es totalmente automático característica descenso controlado, de 2-3 pies por / segundo (0,6 a 0,9 m), capacidad para un usuario de 310 libras (140 kg).

Por la facilidad y disponibilidad en la operación de este equipo se establece como el equipo principal a utilizar en las maniobras de rescate indirecto

  - Responsabilidades.

    - Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo

- Tener un Programa de Protección Contra Caídas, estructurado y definido de acuerdo con las necesidades de la entidad para la prevención de riesgos laborales, en el cual sean claras las medidas de prevención y protección contra caídas para el personal.

- Tener una guía de Rescate por escrito, garantizar que este practicado y divulgado a todo el personal involucrado en los procesos de trabajo seguro en alturas.

- Autorizar el desarrollo de prácticas para reforzar entrenamiento de los colaboradores responsables de la intervención en caso de emergencia.

- Contar con personal entrenados para la prevención y/o control de situaciones de emergencia que se puedan llegar a generar por una caída.

- Tener la disponibilidad de los equipos y recursos para reaccionar en caso de una emergencia por trabajos en alturas (equipos de atención inicial de pacientes y equipos de rescate en alturas).

- Incluir dentro del cronograma de actividades de seguridad y salud en el trabajo, simulacros de rescate en alturas.

- Programar entrenamientos para los brigadistas y personal operativo de trabajos en alturas sobre temas de manejo de pacientes víctimas de una caída.

- Divulgar a los grupos de trabajo en alturas (propios y contratistas) las decisiones de estas actividades de rescate en alturas, garantizar que el personal expuesto al riesgo de caída las conozcas

- Mantener vigilancia permanente en los grupos de trabajo en alturas sobre el cumplimiento de los estándares de seguridad definidos en las diferentes actividades de trabajo en alturas por la Entidad.

- Inspeccionar periódicamente los equipos de trabajo en alturas, garantizar su buen estado y tramita la reposición de algún equipo cuando por su mal estado debe ser retirado de uso.

- Aclarar las actividades de activación del guía de rescate al personal directamente involucrado en los trabajos en alturas, durante los procesos de inducción.

- Inspeccionar y asegurar el buen estado de los equipos de atención inicial de pacientes politraumatizados víctimas de una caída (camillas, botiquines, inmovilizadores).

    - Coordinador trabajo en alturas.

- Asegurar que en el proceso de inducción de colaboradores se den las indicaciones sobre cómo proceder ante una situación de emergencia por caída de una persona.

- Garantizar que el grupo de trabajo no este solo durante el desarrollo de trabajos en alturas en la bodega de trabajos.

- Conocer y tener claros los requerimientos definidos en esta guía

- Verificar que el personal a su cargo tiene claro el desarrollo de las actividades de trabajo seguro.

- Vigilar que el personal a su cargo hace buen uso de los sistemas de detención caídas, que los utiliza de acuerdo con las indicaciones según el trabajo a desarrollar.

- Motivar permanentemente a su grupo de trabajo al cumplimiento de los estándares de seguridad definidos para la prevención de riesgos laborales para el desarrollo de las diferentes tareas en trabajo en alturas.

- Activar el presente guía de rescate en caso de ser necesario, activando el sistema de emergencias médicas definidos por la entidad.

    - Persona autorizada.

- Estar atento a las indicaciones impartidas en el proceso de inducción al proceso de en trabajo en alturas, participando activamente en las indicaciones de seguridad.

- No realizar ningún tipo de tarea sin compañía.

- No realizar ningún trabajo en alturas si no se comprendió totalmente su desarrollo. Preguntar y aclarar dudas con el coordinador.

- Comprender y evaluar los riesgos asociados con el desarrollo de tareas en trabajo seguro en alturas.

- Reportar cualquier condición de riesgo que se pueda presentar en el momento de desarrollar una tarea en trabajo en alturas y que pueda poner en riesgo su integridad o la del grupo de trabajo.

- Estar capacitado y ser competente en el uso de equipos de protección contra caídas antes de trabajar en alturas. Manifestar el desconocimiento en el desarrollo de una tarea o el uso de un equipo cuando realmente no posee la formación requerida.

- Cumplir con las actividades de seguridad establecidos para el desarrollo de trabajos en alturas. Ser diligente con las herramientas de prevención definidas por la entidad (permiso de trabajo, elaboración de ATS y charlas de seguridad).

- Cuidar y mantener periódicamente los equipos de protección contra caídas, hacer un buen uso de estos sistemas y reportar cualquier condición de daño o mal uso al coordinador de trabajo en alturas.

    - Rescatista.

- Ser un rescatista con entrenamiento en el desarrollo de maniobras de rescate en alturas, frente a un riesgo de caída o una solicitud potencial de rescate.

- Contar con el aval del coordinador de alturas, como persona autorizada para el inicio de maniobras de rescate. Concertar con el coordinador de alturas el guía estratégico de las maniobras a ejecutar.

- Evaluar la naturaleza de la tarea, el lugar de trabajo, o los métodos de control o el cambio de las actividades de rescate, de acuerdo con la situación.

- Tener conocimiento sobre cómo inspeccionar, anclar, ensamblar y usar la protección contra caídas y los equipos de rescate a utilizar.

- Realizar inspección periódica de los equipos utilizados para las maniobras de rescate, asegurando su buen estado y disponibilidad permanente.

- Verificar el contenido de este programa y guía, asegurando su permanente actualización y realizar divulgación a los colaboradores de la entidad, que realicen tareas de trabajo en alturas.

- Tener actualizados los números de contacto de entidades externas que puedan llegar a ser requeridas en maniobras de rescate para el caso de atención de lesionados o grupos de rescate externos. Así como los contactos de los centros de atención médica más cercanos a la entidad para la prevención de riesgos laborales.

  - Efectos de una caída de altura.

Los efectos de la intolerancia ortostática, también conocida como trauma por suspensión, si ocurre una caída, una persona se mantiene suspendida en el arnés y permanece sedentaria y vertical por un periodo de tiempo, causando que la sangre se acumule en las venas de las piernas. Subsecuentemente la sangre deja de fluir al cerebro y otros órganos mayores, lo que puede resultar en un estado de inconsciencia.  Si no se efectúa un rescate adecuado, puede devenir en lesiones serias e incluso la muerte.

OSHA establece que una fatalidad causada por trauma de suspensión puede ocurrir dentro de los minutos en los que se espera por el rescate después de una caída, el promedio de rescate de una caída es de 15 minutos.

  - Pasos para realizar   rescate.

En el evento de una caída en el área de bodega de la entidad el coordinador de trabajo en alturas o el colaborador que quede suspendido de los equipos serán rescatados por el rescatista autorizado en el sitio con el uso de sistemas para el ascenso o descenso.

Para la realización de la maniobra de rescate se establece que las actividades a seguir es la técnica de rescate indirecto, en la cual se descenderá a la víctima a través de un sistema, se evitará al máximo la realización de rescate directo o cuerpo a cuerpo.

Paso 1: Cuando el coordinador de trabajo en alturas u otra persona que se percata del evento de caída, procede a detener las actividades e inmediatamente activa el sistema de emergencia reportando al área de seguridad y trabajo de la entidad para que se inicie protocolo para atención de accidente de trabajo

| Paso 2: Se activa el llamado al rescatista autorizado se genera la alarma al área de seguridad y salud en el trabajo quien estará atenta a la indicación de solicitud de ayuda externa si esta llega a ser requerida, para atención de lesionados. |  |
| --- | --- |

| Paso 3: El coordinador o rescatista podrán dar instrucciones al colaborador suspendido para que inicie con la maniobra de auto rescate a fin de garantizar descompresión en la zona inguinal, para esto se utiliza la eslinga de posicionamiento que todos los colaboradores portan, en caso de que el lesionado no tenga la eslinga, esta se le hará llegar. |  |
| --- | --- |

| Paso 4: El caso de que pueda o no pueda realizarse la maniobra de auto rescate, el rescatista selecciona el equipo o sistema a utilizar para realizar el descenso del colaborador lesionado, los equipos con los que se realizará la maniobra será sistema preensamblado, El rescatista tendrá en cuanta el punto de la bodega en la que está el lesionado y su condición para determinar cuál de los sistemas utiliza. |  |
| --- | --- |

Paso 5: El rescatista inicia el ascenso hasta el punto en el cual se encuentra suspendido el colaborador, para el aseguramiento el rescatista utilizara eslinga de doble brazo auto bloqueante, no se genera permiso de trabajo para esta maniobra, pero se designa un responsable de seguridad, el cual será cualquier coordinador o colaborador que se encuentre presente en la bodega.

| Paso 6: Cuando el rescatista accede hasta el punto en el cual se encuentra suspendido el lesionado, procede a la instalación del sistema para el descenso sistema ensamblado. El rescatista tendrá en cuanta el punto de la estructura en la que está el lesionado y su condición para determinar cuál de los sistemas utiliza. El rescatista evaluara el estado y posición del lesionado y determinara si instala el sistema del aro dorsal o del aro pectoral de la víctima a descender. |  |
| --- | --- |

| Paso 7: Una vez se ha instalado el sistema en el colaborador que está suspendido, se inicia la maniobra de descenso, la maniobra de descenso se regula desde el nivel del piso o a nivel del rescatista según sea el caso. La maniobra de descenso es realizada por el rescatista o personas en piso que el designe. |  |
| --- | --- |

| Paso 8: Cuando el colaborador que sufrió el accidente es descendido, será recibido en suelo por las personas que le prestaran los primeros auxilios y quienes procederán a ubicar al lesionado en posición fetal de costado o semisentado, se liberaran cintas inguinales del arnés y se mantendrá en esta posición al lesionado por un periodo de 10 minutos, con el fin de regular circulación, pero controlar efectos de descompresión súbita. En este periodo de tiempo se iniciará con la atención de primer auxilio realizando valoración inicial del lesionado. |  |
| --- | --- |

| Paso 9: Una vez se ha logrado la regulación de la circulación, el colaborador lesionado que fue descendido debe ser ubicado en la férula espinal larga (FEL) y se procederá a su inmovilización, esta maniobra siempre se realizará hasta que la víctima descendida sea evaluada y se determine que no requiere dicha inmovilización. Una vez realizada la inmovilización será trasladado al área que seguridad y salud en el trabajo determine. |  |
| --- | --- |

| Paso 10: El área de seguridad y salud en el trabajo notificara y tramitara el diligenciamiento del FURAT correspondiente y se ejecuta traslado del lesionado al centro de atención médica para descartar lesiones de consideración si fuera el caso. |  |
| --- | --- |

| Paso 11: Se realiza la evaluación del evento ocurrido aplicando formato de investigación para determinar las causas que ocasionaron la caída del colaborador. De esta investigación se realiza retroalimentación y se inicia con el guía de intervención con las acciones de mejoramiento. Esta investigación se debe generar un guía de mejoramiento. |  |
| --- | --- |

  - Comunicación.

En caso de accidente por una caída, las siguientes personas se notificarán lo más pronto posible:

- Coordinador de trabajo en alturas.

- Seguridad y salud en el trabajo de la entidad.

- Rescatista autorizado disponible.

- A entidades de soporte especializado externo, solo si es necesario.

  - Normas de seguridad en las actividades de rescate en alturas.

- Siempre debe acordonarse o señalizarse el área antes de iniciar las labores de rescate, definiendo un espacio seguro de trabajo.

- Las personas ajenas a las bodegas o área involucrada deben retirarse.

- El rescatista autorizado puede solicitar ayuda de colaboradores, pero su apoyo será estrictamente en suelo y en maniobras que no impliquen la seguridad de la víctima que está siendo descendida.

- Siempre debe realizarse una doble verificación de los sistemas de protección contra caídas usados durante el rescate.

- El rescatista deberá portar siempre todos sus elementos de protección personal.

- Siempre deberá elegirse jefe de seguridad durante la operación del rescate.

  - Recursos y sistemas de rescate.

La entidad previo estudio y asesoría por una persona competente conformo su Kit de rescate teniendo en cuenta:

- Actividades para realizar que impliquen rescate en alturas.

- Versatilidad de los sistemas, equipos o accesorios.

- Certificación internacional, ANSI, OSHA, CE, NFPA de los equipos a ser usados, los cuales deben cumplir con las especificaciones técnicas y los aspectos legales vigentes del trabajo en alturas.

- Uso, mantenimiento, almacenamiento, cuidado y demás consideraciones necesarias para los equipos de rescate de acuerdo con las recomendaciones del fabricante o proveedor.

  - Equipos componentes del kit de Rescate.

|  | Un arnés cuerpo completo Rescue Suspensión, con cinco aros de conexión, marca DBI-SALA, cumple con parámetros técnicos ANSI Z359.1, es el equipo asignado para el rescatista. |
| --- | --- |

|  | Una eslinga de detención caída de doble brazo, para el rescatista para que pueda realizar su aseguramiento durante el ascenso al punto en donde se encuentra la víctima. |
| --- | --- |

|  | Eslinga de posicionamiento graduable. |
| --- | --- |

|  | Mosquetones en acero de doble maniobra para el montaje de equipos y sistemas durante las maniobras de rescate |
| --- | --- |

|  | Un equipo de descenso (Dispositivo de Descenso y Rescate), este equipo es un polipasto armado, con el cual se descompone el factor de carga en un nivel 3:1, posee sistema de descenso controlado lo que garantiza su seguridad durante el descenso. Está dotado del Arnés y cinta de rescate |
| --- | --- |

|  | Anclajes móviles (cintas Tie off), para el montaje de puntos de anclaje en la estructura metálica de la torre de prácticas del centro de asesoría. Se cuenta con cintas de tres y seis pies de longitud, son equipos certificados bajo norma ANSI Z359.1 |
| --- | --- |

|  | Cintas tubulares para empaquetamiento de paciente en caso de ser requerido |
| --- | --- |

|  | Cuerda para diferentes maniobras de rescate. |
| --- | --- |

|  | Equipo de emergencias para la prestación de los primeros auxilios. |
| --- | --- |

  - Acciones específicas

    - Rescate utilizando escalera portátil extensible.

- Identificada la condición de emergencia, el rescatista solicitara el equipo de rescate, compuesto por:

  - Sistema polipasto preensamblado 3:1

  - Cinta de anclaje.

  - Mosquetones de acero.

- El rescatista verificará la estabilidad de la escalera y si está o presenta colapso, procederá a subir por esta hasta donde se ubica el siniestrado, utilizando la técnica adecuada para el ascenso.

- Si la escalera no presenta la estabilidad para usarla como acceso al accidentado, el rescatista ubicara el mecanismo de acceso más adecuado para llegar a la víctima.

- Una vez llegue al lesionado, verificara su estado de conciencia, y estado general.

- Si la persona esta consiente y puede moverse, el rescatista ayudara a la persona a iniciar su auto rescate.

Si la victima esta inconsciente:

- El rescatista procederá a instalar en un punto fijo por encima de la persona utilizando la cinta de anclaje   y conectará con un mosquetón un extremo de la cuerda al aro dorsal de la persona a rescatar.

- Instalados los equipos de rescate, se procederá a izar a la persona accidentada para liberar la tensión de su línea de vida.

- Liberada la tensión, el rescatista procederá a retirar los equipos que mantengan posicionado a la persona.

- Se deberá tener especial atención en no soltar equipos como el arnés y equipos de rescate.

- Si la persona dispone de una línea de vida auto retráctil, esta no será retirada, sirviendo de apoyo durante el proceso.

- El rescatista o auxiliador en piso iniciara la recuperación de la persona, accionando el descendedor auto bloqueante de sistema preensamblado.

- Se solicitará el apoyo de otra persona, para que separe a la víctima de la escalera usando la cuerda guía instalada en el aro dorsal del accidentado, así evitado que esta se golpee con la escalera o demás estructuras.

- Al llegar al piso, Se procederá a liberar las argollas de las piernas para controlar el trauma ortos tatico.

- Se pondrá al accidentado en posición fetal, se le instalará un collarín cervical y se procederá a liberarlo de los equipos de rescate.

- Liberados los equipos y la presión del arnés, se realizará una valoración primaria y se brindaran los primeros auxilios acorde a esta valoración.

- Si los signos vitales son estables, se trasportará en una FEL hasta la enfermería del centro de entrenamiento para su total recuperación.

- Si la persona no mejora su estado de conciencia, se iniciarán procedimientos de primeros auxilios requeridos y se activara el protocolo establecido del centro de entrenamiento.

    - Rescate por transito Horizontal.

En niveles superiores:

EL rescatista solicitara al ayudante auxiliador el dispositivo de ventaja mecánica preensamblado y una Tie off, y solicitara activar los protocolos de atención de emergencias al coordinador de alturas.

Si la persona realizaba transito Horizontal / vertical queda sobre la superficie de la estructura:

- El rescatista accederá a la víctima por una de las escaleras de acceso, utilizando sus EPCC y técnicas de trabajo seguro en alturas.

- Al acceder a la víctima, valorara su estado de conciencia y realizara una valoración primaria para determinar las acciones a seguir.

- Si la víctima se encuentra estable, consiente y puede moverse por sus propios medios, le brindara apoyo para ejecutar acciones de auto recuperación hasta el nivel de piso, realizando acompañamiento de seguridad.

- Una vez en piso, se realiza valoración primaria segundaria y si es requerido, activar los protocolos para traslado médico.

Si la persona se encuentra inconsciente sobre la superficie de la estructura:

- Si al acceder a la víctima esta se encuentra inconsciente, se le realizara una valoración primaria para determinar su estado de conciencia y signos vitales.

- De ser requerido, se iniciarán maniobras de primeros auxilios en el sitio.

- Si la persona presenta signos vitales estables, se le instalara un collarín cervical.

- El rescatista instalara en la estructura por arriba del nivel de la víctima el sistema de ventaja mecánica, asegurara a este a la víctima y liberara los anclajes que este tenga a la estructura.

- Instalará una cuerda guía al aro pectoral del arnés de la víctima.

- Con apoyo del ayudante de pista en piso, se iniciará la recuperación de la persona izándola y descendiéndola hasta nivel de piso, controlando que no se golpee contra la estructura con la cuerda guía instalada.

- Al llegar a nivel de piso, se procederá a retirar los equipos y se traslada con FEL, en donde se continuará valorando sus signos vitales y se activará el protocolo de emergencias.

    - Verificación Desactivación del proceso de rescate.

- Control final del área del evento: identificación de circunstancias que pudieran convertirse en posibles potenciales de riesgo, adicionalmente, el registro de evidencias que pudieran aportar información valiosa para el análisis de las causas del accidente.

- Recoger, inventariar y chequear equipos: inspección los equipos utilizados, teniendo en cuenta hacer el reporte y señalar los que han sufrido daño.

- Consolidar información: se registra toda la información en los formatos preestablecidos donde se consignan las maniobras de rescate, se describen el personal, equipo, resultado e información importante para el seguimiento de las operaciones de rescate.   es responsabilidad de los rescatistas autorizados documentar lo mejor posible todas las acciones de rescate ya que involucran el salvamento de vidas y, además, pueden verse envueltos en procesos legales, en donde se investiguen posibles muertes. esta información formalizada puede ayudar mucho en los procesos en donde se vean involucrados.

- Volver a la normalidad: El rescatista autorizado, el coordinador de alturas y demás personas hayan participado en las maniobras se les indicara que reinicien sus labores cotidianas y se hace retroalimentación de lo sucedido y se tomen correctivos para evitar que vuelva a pasar.

  - Organización de las actividades de rescate.

- Anexos.

- Formato permiso de trabajo seguro en alturas

- Formato análisis de trabajo seguro – ATS en alturas

- Formato inspección equipos de trabajo seguro en alturas

- Matriz de elementos de protección personal, dotación y atención de emergencias

- Bibliografía.

- Ministerio de Protección Social. 2021 resolución 4272 “Requisitos mínimos de seguridad para el desarrollo de trabajo en alturas”. Bogotá – Colombia.

- Control de cambios

| Versión | Fecha | Descripción de la modificación |
| --- | --- | --- |
| 01 | 29/02/2024 | Creación del Documento en cumplimiento con los requisitos normativos y legales vigentes |